СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ

Председатель Профсоюзного комитета	Директор МБОУ «СОШ пос.Мариец»

_____________________И.М.Набиева	_______________________Н.Х.Гумаров

04 сентября  2023 г.	Приказ №  116-од   от  04.09.2023г.

ИНСТРУКЦИЯ

Общеобъектовая о мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении

ИОТ – 001 – 2023

1. Общие требования пожарной безопасности
1.1  В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец»  должна быть обеспечена пожарная безопасность работников и обучающихся.
1.2  Для каждого помещения или участка должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.
1.3  Все работники школы должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей проходить обучение по пожарной безопасности.
1.4  Все категории работников школы обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
1.5  Ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений и всего электрохозяйства школы определяет директор школы.
1.6  Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.7  Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения возлагается на руководителя и должностных лиц школы.
1.8  Приказом директора школы должен быть установлен  противопожарный режим, в т.ч.:
•         определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.
•         регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещения после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;
•         разработан схематический план эвакуации людей при пожаре, в соответствии с которым не реже 1 раза в полугодие должны проводится практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников и обучающихся.
1.9 Директор школы в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
1.10 Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымленности, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопопожарным нормам строительного проектирования. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
1.11 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода их помещений. При пребывании людей в помещении могут запираться лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры.

1.12 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•         загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
•         устраивать в тамбурах сушилки одежды  любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (вт.ч. временное) любого инвентаря и материалов;
•         устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
•         фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в отрытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
•         остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клеток.
1.13 В зданиях с  массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала  должны быть электрические фонари с автономным питанием. Количество фонарей определяется директором школы исходя из особенностей объекта, наличие дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.
1.14 Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепитьс полом.
1.15 Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.
1.16  Огнетушители следует размещать в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м. где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
1.17 Системы оповещения о пожаре должны обеспечить передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (зданиям) учреждения или выборочно в отдельные его части (корпуса, этажи и т.п.)
11.8В детской дошкольной группе  оповещается только обслуживающий персонал.
1.19 Директор школы определяет круг лиц, которые имеют право приводить в действие систему оповещения о пожаре.
1.20 Территория школы должна постоянно содержаться в  чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
1.21 Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.13 Запрещается:
•         Проживать в здании школы обслуживающему персоналу и другим лицам.
•         Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
•         Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
•         Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
                          2. Основные мероприятия по пожарной профилактике
2.1.1 Школа перед началом учебного года должна быть принята соответствующими комиссиями, в составе которых включаются работники противопожарной службы.
2.1.2. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса  мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
2.1.3.Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количество, установленное нормами проектирования. 
 2.1.4. С обучающимися  организуют занятия  (беседы) по изучению правил пожарной безопасности. 
2.2 Во время занятий и работ
2.2.1. При эксплуатации электроустановок запрещается:
•         использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям)  предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
•         пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными  изделиями;
•         обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
•         пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
•         оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;
•         применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
2.2.2. В случае, если при нахождении в школе работник обнаружит характерные специфические запахи гари, дыма, жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность директор школы или дежурный  администратор, приняты меры к установлению и устранению причин  пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).
2.2.3. При организации и проведении новогодних и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
•         допускается использовать помещение, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиям с горючим перекрытиями;
•         елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
•         при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки следует проводить только в светлое время суток;
•         иллюминация должна быть выполнена с  соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25Вт;
•         при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) ее нужно немедленно обесточить.
2.2.4. Запрещается:
•         применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;
•         украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
•         одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
•         проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожарные работы;
•         использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
•         уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
•         полностью гасить свет в помещений во время спектаклей и представлений;
•         допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
2.2.5.        При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц на сценах и в залах.
2.2.6.        При устройстве софитов необходимо применять только негорючие материалы, а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов. 
2.2.7.        Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций  и материалов, а линзовые прожекторы – не менее 2 м.
2.2.8.        Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.
2.2.9. Запрещается:  
•         проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании школы при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа директора школы;
•         проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
•         включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов большой мощности, пользоваться самодельными электрическими приборами;
•         разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики;
•         оставлять включенные газовые приборы без контроля;
•         при запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы.

2.3 По окончании занятий и работ
2.3.1. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением  дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации).
2.3.2. По окончании занятий и работ в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожарные вещества и материалы следует убрать в специально оборудованные помещения.

                           3. Действия при возникновении пожара
3.1 При обнаружении очага возгорания в образовательном учреждении любым возможным способом необходимо постараться загасить пламя в «зародыше» с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
3.2 Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: углекислотные – 25-45 сек, порошковые 10-15 сек. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.
3.3 При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всей школы. В данном случае для тушения пожаров  можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.
3.4 Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефонам: 9-62-48, ПП п.Мариец, 9-31-01 ПЧ-54 п.Мари-Турек, 9-13-41 ПЧ-33 с.Хлебниково, 9-25-31 ПЧ-34 с.Большой Карлыган, 9-70-70 ЕДДС Мари-Турекского района, 112 сотовый телефон (МЧС); 9-62-37 и    9-62-72 (директор), 9-62-36 администрация МО «Марийское сельское поселение».

3.5 Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем директору школы, а при невозможности другому должностному лицу.
3.6 При последующем событий следует руководствоваться указаниями директора школы или должного лица, заменяющего его.
3.7 Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать всех людей, находящихся в учреждении. 
3.8 Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, в первую очередь несовершеннолетних. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из здания имущество и документы.
3.9 При возгорании одежды попытаться сбросить её. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать – бег только усилит интенсивность горения.
3.10 В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти.
3.11 Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают людей на безрассудные поступки.

                        4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре
4.1 Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.
4.2 Запрещается:
 •         перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений;
•         давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться;
•         удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или черепной полости даже если кажется, что их легко можно вытащить;
•         оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения.
4.3 Необходимо:
 •         как можно скорее вызвать медработника школы или врача ФАП, точно и внятно назвав место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше продублировать.
•         до прихода врача попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь;
•          в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем медицинском принципе – «не навреди».
4.4           Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной помощи являются следующее:
4.4.1 При травматическом шоке:
•         осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок;
•         проверить. Есть ли дыхание, работает ли сердце. Если – нет начать реанимационные мероприятия»
•         быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;
•         дать обезболивающее;
•         при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, кофеин.
4.4.2. Запрещается:
•           переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов – шинирования;
- снимать прилипшую после ожога одежду;
- давать пить при жалобе на боль в животе;
- оставлять больного без наблюдения.
4.4.3. При термическом ожоге:
• освободить обоженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;
• нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими веществами.
4.4.4.  При ограниченных ожогах 1 степени на покрасневшую кожу хорошо наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПХВ – пленкой) водопроводной водой в течение 10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие средства (анальгин, баралгин и т.п.)
4.4.5. При обширных ожогах после наложения повязок, напоив горячим чаем, дав обезболивающее и, тепло укутав пострадавшего, срочно доставить в больницу. Если перевязка пострадавшего задерживается или длиться долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 0,5 ч. ложки пищевой соды, растворенных в двух стаканах воды).
4.4.6   При ранении:
•         смазать края раны йодом или спиртом;
•         наложить стерильную повязку.
4.4.7.   Запрещается:
•         прикасаться к ране руками;
•         при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране.
4.4.8.   При сильном кровотечении:
•         пережать поврежденный сосуд пальцем;
•         сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;
•         наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет  и порозовеет, снова затянуть;
•         при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и забинтовать.
4.4.9.        При  переломах костей:
•         обеспечить покой травмированного места;
•         наложить шину из палок, прутьев камыша;
•         придать сломанной руке или ноге возвышенное положение;
•         приложить холодный компресс;
•         дать обезболивающее;
•         при открытом  переломе наложить на рану антисептическую повязку. 
4.4.10.    Запрещается:
•         пытаться составлять обломки костей;
•         фиксировать шину в месте, где выступает кость;
•         прикладывать к месту перелома грелку;
•         без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности ( в месте перелома одежду и обувь лучше вырезать). 
4.4.11.   При удушье:
- установить признаки, указывающие на то, что пострадавший жив и нуждается в помощи, по следующим показаниям:
- зеркало, приложенное ко рту пострадавшего, запотевает;
- зрачок сужается при приближении источника света и расширяется  при удалении;
- палец руки отекает, если его перевязать ниткой; 
- кожа воспаляется (краснеет) при воздействии источника тепла;
- обеспечить приток свежего воздуха;
- уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты;
- расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;
- дать понюхать нашатырный спирт;
- при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
4.4.12.   Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре спасающий должен четко представлять последовательность собственных  действий в конкретной ситуации.  Время играет решающую роль.

4.4.13. Оповестить  службы скорой помощи по телефонам:  9-62-03 п.Мариец, 9-13-71 с.Хлебниково, 9-03 п.Мари-Турек, 112, 010 сотовый.

Ответственный за противопожарное состояние здания

______________________________________________

Гумиров Х.Х.

СОГЛАСОВАНО

Специалист  по ОТ: _____________ /А.С.Симонов/

Уполномоченный по  ОТ:      _____________ /И.И.Исмагилов /