СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ

Председатель Профсоюзного комитета	Директор МБОУ «СОШ пос.Мариец»

_____________________И.М.Набиева	_______________________Н.Х.Гумаров

04 сентября  2023 г.	Приказ №  116-од   от  04.09.2023г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец»

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации холодильника

ИОТ – 082 – 2023

1. Перед включением холодильника в работу:

1.1. Прежде чем включить холодильник в электросеть, необходимо изучить инструкцию по эксплуатации.

1.2. При эксплуатации холодильника соблюдайте общие правила электробезопасности пользования электробытовыми приборами.

1.3. Перед включением холодильника в сеть, проверьте шнур и вилку на отсутствие нарушения изоляции и замыкания токоведущих частей на корпус холодильника.

1.4. При наличии признаков замыкания электропроводки корпус (пощипывание при касании к металлическим частям), холодильник немедленно отключите от электросети и вызовите механика для устранения неисправности.

2. Во время работы холодильника:

2.1. Отключите холодильник от электросети при:

- уборке холодильника внутри и снаружи;

- замене электролампочки;

- перемещении на другое место;

- мытье полов под холодильником и возле него;

2.2. Запрещается прикасаться одновременно к холодильнику и к устройствам, имеющим естественное заземление (газовая плита, радиаторы отопления, водопроводные краны, мойки и пр.)

2.3. Запрещается эксплуатация холодильников в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них одного из следующих условий:

-  особой сырости или токопроводящей пыли (помещение в котором относительная влажность воздуха выше 80%, когда потолок и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

- химически активной среды (помещения, в которых постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, действующие на изоляцию и токоведущие части электрооборудования);

-  токоведущих полов (металлических, земляных, железобетонных и т.п.).

3. После окончания работы холодильника:

- отключить холодильник от электросети;

- поставить поддон под морозильную камеру;

- освободить морозильную камеру ото льда;

-  вымыть теплой водой и насухо вытереть.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

4.1. При появлении неисправности в работе холодильника (искрение и т.д.) немедленно отключить от электросети и сообщить об этом администрации школы и электрику.

4.2. При возникновении загорания немедленно отключить от электросети и при необходимости тушить  первичными средствами пожаротушения.

4.3. При поражении электротоком оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации.

Повар

___________________________________

___________________________________

___________________________________

СОГЛАСОВАНО

Специалист  по ОТ: _____________ /А.С.Симонов/

Уполномоченный по  ОТ:      _____________ /И.И.Исмагилов /