ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при ручной обработке древесины

ИОТ-033-98

1 .Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке древесины допускаются лица в возрасте не моложе 17лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе по ручной обработке древесины под руководством учителя(преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Обучающиеся должны соблюдать правила поведения,  расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При   ручной   обработке  древесины  возможно   воздействие  на  работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование рук при работе неисправным инструментом;

- травмирование рук при запиливании заготовок без применения специальных приспособлений;

- вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции.

1.4.	При ручной обработке древесины должна  использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный и берет.

1.5.	В  учебной  мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

- Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть
обеспечена первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями и ящиком с
песком.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить учителю(преподавателю, мастеру),  который сообщает об этом
администрации  учреждения.   При  неисправности  оборудования, приспособлений  и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8.	В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее место.

1.9.	Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый
инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

- Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места, убрать с
рабочего места все лишнее.

- Проверить исправность и надежность крепления к полу верстака.

2.4. При выполнении работ с образованием древесной пыли включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.	Надежно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака.

3.2.	Работу  выполнять  только  исправным,  хорошо  налаженным и заточенным инструментом.

3.3.	Инструмент использовать только по назначению.

3.4.	Строгальный инструмент для работы использовать, имеющий гладкие, ровно
зачищенные колодки, задний торец которых должен быть закруглен.

3.5.	Лучковой пилой работать только после того, как убедитесь,, что полотно хорошо
разведено и надежно закреплено, шнур обеспечивает необходимое его натяжение.

- Технологические   операции   (пиление,   обтесывание,   долбление,   сверление, соединение   деталей)   выполнять   на   верстаке   в   установленных   местах,   используя приспособления, упоры, зажимы, подкладные доски.

- При  запиливании  материала ножовкой  применять  направитель  для опоры полотна инструмента.

- Не допускать захламления верстака отходами и стружкой.

- Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель и др.) от стружки необходимо не
рукой, а деревянными клиньями.

3.10.	Приготавливать   и   разогревать   клей   только   под   наблюдением   учителя (преподавателя, мастера) в изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении.

- Не пользоваться в мастерской открытым огнем и электрообогревателями.

- Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В случае неисправности рабочего инструмента, его затуплении прекратить
работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

- При возникновении пожара в помещении мастерской эвакуировать учащихся,
сообщить  о  пожаре  администраций  учреждения  и  в  ближайшую пожарную  часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

- При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру),
которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать
ртом и не сметать рукой, а пользоваться для этого щеткой.

- Провести влажную уборку мастерской и выключить вытяжную вентиляцию.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

охране труда при работе на токарном станке по дереву

ЙОТ - 034 – 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе на токарном станке по дереву допускаются лица в
возрасте не моложе 17лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.

К работе на токарном станке по дереву под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 6-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.	Обучающиеся должны соблюдать правила поведения,  расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При работе на токарном станке по дереву возможно воздействие на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков или без защитного экрана;

- ранение рук при прикосновении к вращающейся заготовке, а также   при неправильном пользовании резцами;

- травмирование осколками плохо склеенной, косослойной, сучковатой древесины;

- вдыхание древесной пыли при  отсутствии  вытяжной вентиляции и местных отсосов;

- неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4.	При работе на токарном станке по дереву должна использоваться следующая
спецодежда  и   индивидуальные   средства  защиты:   халат  хлопчатобумажный,   берет, защитные очки.

1.5.	В  учебной мастерской должна быть медаптечка с  набором  необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

- Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть
обеспечена   первичными    средствами   пожаротушения:    огнетушителем   химическим  пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить учителю(преподавателю, мастеру), который сообщает об этом
администрации учреждения. При неисправности оборудования , инструмента прекратить
работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- Обучающиеся,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

- Проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки.

- Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной
передачи, а также соединения заземления с корпусом станка.

- Проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надежно закрепить ее в
центрах станка.

15. Установить подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой детали и надежно закрепить его на центровой линии заготовки.

2.6. Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

3 . Требования безопасности во время работы

- Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть
защитные очки.

- Подачу режущего инструмента к заготовке производить после того, как рабочий
вал наберет полную скорость вращения.

- Рабочий инструмент к заготовке подавать плавно, без сильного нажима.

3.4.	Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали. Не допускать
увеличения зазора более 2-3 мм.

- Не наклонять голову близко .к вращающейся детали или инструменту.

- Не передавать и не принимать какие-либо предметы через работающий станок.

- Замерять обрабатываемую деталь только после полной остановки ее вращения.

- Не останавливать станок путем торможения рукой вращающейся детали.

- Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При  возникновении неисправности в работе станка,  затуплении режущего инструмента, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

- При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и
приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем
или песком.

- При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру),
которому оказать первую помощь пбстрадавшему, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.	Отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и выключить станок.
Удалить со станка стружку щеткой, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.

5.2.	Провести  влажную уборку  помещения мастерской,  выключить!   Вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.

5.3.	Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на круглопильном (циркульном) станке

ЙОТ - 035 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе на круглопильном (циркульном) станке допускаются
лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж
по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья. К работе на круглопильном (циркульном) станке учащиеся не допускаются.

1.2.	При   работе   на   круглопильном   (циркульном)   станке   соблюдать   правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При работе на круглопильном (циркульном) станке возможно воздействие на
работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- отсутствие ограждения диска пилы;

- травмирование   при   выбрасывании   пиломатериала   во   время   работы   без расклинивающего ножа;

- травмирование рук при работе без специального толкателя, а также при удалении мелких обрезков на ходу станка;

- ранение осколками древесины при обработке косослойного и имеющего сучки
пиломатериала;

- вдыхание древесной пыли при отсутствии  вытяжной  вентиляции и местных отсосов;

- неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса.

- При работе на круглопильном (циркульном) станке должна использоваться
следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный,
берет,  рукавицы,  защитные  очки.  На полу  около  станка должна быть  решетка с диэлектрическим ковриком.

- В мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена
первичными    средствами    пожаротушения:     огнетушителем    химическим    пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения.  При неисправности оборудования
прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.8.	В  процессе работы  соблюдать  правила ношения  спецодежды,  пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.	Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к    дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2 Проверить наличие и надежность крепления защитного кожуха рабочей част диска пилы, а также соединения заземления с корпусом станка.

- Убедиться в отсутствии трещин, надрывов и сломанных зубьев диска пилы, а
также в том, чтобы в месте подвода древесины зубья пилы были направлены сверху вниз.

- Провернуть несколько раз 'диск пилы, проверить прочность его крепления на
валу и отсутствие его биения.

- Правильно установить направляющую линейку и расклинивающий нож (нож
должен быть но 0,5 мм толще пропила древесины).

- Убедиться в отсутствии в подготовленной для распиловки древесине гвоздей и
сучков.

- Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

3. Требования безопасности во время работы

- Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть
рукавицы и защитные очки.

- Заготовку к пиле  подавать плавно, без рывков,  надежно удерживая ее и продвигая вперед без перекашивания. Для продвижения древесины при ее распиловке использовать толкатель.

- При распиловке находиться, сбоку движения пиломатериала, не подавать его на
пилу животом.

3.4.	Распиловку   заготовок   с   длиной,   превышающей   длину   рабочего   стола, производить только после установки впереди и позади рабочего стола прочных опор в виде козел с роликами.

- Не загромождать рабочее место пиломатериалами, не удалять и не сметать
мелкие обрезки при работе станка.

- Не останавливать и не тормозить руками выключенную, но еще вращающуюся
пилу.

- При работе на комбинированном станке ножевой вал должен быть закрыт
специальным ограждением. Не работать одновременно на циркульной и фуговальной
частях станка.

- Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении неисправности в работе станка, появлении биения пилы,
поломке зубьев, а также при неисправности заземления корпуса станка, прекратить
работу, отвести пиломатериал от пилы и выключить станок. Работу продолжать только
после устранения неисправности.

- При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и
приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем
или песком.

4.3.	При получении   травмы   оказать   первую    помощь    пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить станок и после остановки вращения пилы удалить обрезки и опилки щеткой, не сдувать опилки ртом и не сметать рукой.

5.2. Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.

5.3.Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом

5.3.	Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на деревофуговальном станке

ИОТ-036-98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе на деревофуговальном станке допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья. К работе на деревофуговальном станке учащиеся не допускаются.

- При работе на деревофуговальном станке  соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

- При работе на деревофуговальном станке возможно воздействие на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:

  - травмирование рук при работе без колодок и толкателей;

  - работа без защитного ограждения приводных ремней;

  - работа с неправильно установленными ножами;

  - неисправное электрооборудования станка и заземления его корпуса.

- При работе на деревофуговальном станке должна использоваться следующая
спецодежда  и   индивидуальные   средства  защиты:   халат   хлопчатобумажный,   берет, рукавицы, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим ковриком.

- В мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена
первичными    средствами    пожаротушения:     огнетушителем    химическим    пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования
прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.8.	В  процессе  работы  соблюдать  правила ношения  спецодежды,  пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.	Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к   дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

- Проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов.

- При работе на комбинированном станке циркулярная пила должна быть надежно
закрыта защитным кожухом.

- Проверить правильность установки ножей, надежность их крепления, а также
наличие соединения заземления с корпусом станка.

- Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.	Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть
рукавицы и защитные очки.

- При   ручной   подаче   заготовки   пользоваться   наводящими   колодками   или толкателями.

- Не   прижимать   заготовку   рукой,   а   использовать   для   этого   прижимное приспособление.

- При обработке заготовки с длиной, превышающей длину рабочего стола станка,
пользоваться подставками в виде козел с роликами.

- Не удалять стружку при работающем станке.

- Материалы и детали складывать аккуратно в определенном месте так, чтобы они
не мешали работе.

- При работе на комбинированном станке запрещается одновременно работать на
фуговальной и циркульной частях станка.

- Не останавливать и не тормозить рукой выключенный, но еще продолжающий
вращаться ножевой вал.

- Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении неисправности в работе станка, повышенной вибрации
ножевого вала, а также при неисправности заземления корпуса станка, прекратить работу,
отвести пиломатериал от пилы и выключить станок. Работу продолжать только после
устранения неисправности.

- При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и
приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем
или песком.

4.3.	При   получении   травмы   оказать   первую   помощь   пострадавшему,   при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.	Выключить станок и после остановки вращения ножевого вала удалить с него
стружку с помощью щетки. Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.

5.2.	Провести  влажную  уборку  помещения  мастерской,  выключить  вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.

5.3.	Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при выполнении электромонтажных работ

ЙОТ - 037 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К    выполнению    электромонтажных    работ    под    руководством    учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда,  медицинский  осмотр и не имеющие противопоказаний по  состоянию здоровья.

1.2.	Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При    выполнении    электромонтажных   работ    возможно    воздействие    на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при прикосновении к оголенным проводам и при
работе с приборами, находящимися под напряжением;

- травмирование рук при использовании неисправного инструмента;

- пайка деталей, проводов с использованием оловяно-свинцовых припоев.

1.4.	При выполнении электромонтажных работ должна использоваться следующая
спецодежда  и   индивидуальные   средства  защиты:   халат  хлопчатобумажный,   берет, диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, указатель напряжения и инструмент с изолированными ручками.

1.5.	В   помещении   для   выполнения   электромонтажных   работ   должна   быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

- Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения   первичных   средств   пожаротушения.   В   помещении   для   выполнения электромонтажных работ должен быть огнетушитель и ящик с песком.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить учителю(преподавателю, мастеру), который сообщает об этом
администрации учреждения. При неисправности оборудования , инструмента прекратить
работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- Обучающиеся,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

- Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.

- Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить
на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее

- Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедившись в их
исправности.

- При пайке деталей и проводов с использованием оловяно-свинцовых припоев
включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы

- Запрещается подавать на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В
переменного и 110 В постоянного тока.

- Собирать электрические схемы, производить в них переключения необходимо
только при отсутствии напряжения. Источник тока подключать в последнюю очередь.

- Электрические схемы собирать так, чтобы провода не перекрещивались, не были
натянуты и не скручивались петлями.

- При   пайке   использовать   в   качестве   флюса   только   канифоль,   кислотой пользоваться запрещается.

- Собранную  электрическую  схему включать под напряжение только  после проверки ее учителем (преподавателем, мастером).

- При работе с электрическими приборами и машинами следить, чтобы руки,
одежда и волосы не касались вращающихся деталей машин и оголенных проводов.

- Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, использовать для
этого указатель напряжения.

- Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.

- Строго выполнять инструкцию по охране трупа при электропаянии.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	При обнаружении повреждений электропроводки, неисправности оборудования,
приборов немедленно отключить питание и сообщить об этом учителю (преподавателю,
мастеру).

- При  загорании  электрооборудования  немедленно  выключить  рубильник  и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

- При   получении   травмы   оказать   первую   помощь   пострадавшему,   при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Отключить электрическую схему от источника тока.

- Привести в порядок рабочее место, сдать на хранение оборудование и
инструмент.

- Провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на электросварочном аппарате

ЙОТ - 039 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в
возрасте   не   моложе   18   лет,   прошедшие   соответствующую   подготовку,   имеющие квалификационную группу допуска по электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе на электросварочном аппарате под руководством инструктора допускаются обучающиеся с 15-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При работе на электросварочном аппарате возможно воздействие на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:

- ослепление глаз вольтовой дугой;

- ожоги расплавленным металлом;

- поражение электрическим током при отсутствии или неисправности заземления
трансформатора;

- отравление угарным газом при отсутствии вентиляции.

1.4.	При работе на электросварочном аппарате должна использоваться следующая
спецодежда и средства индивидуальной защиты: костюм сварщика, берет, рукавицы,
защитная маска.

1.5.	При  работе  на  электросварочном   аппарате   соблюдать  правила  пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Место, где производятся   электросварочные   работы,   должно   быть   обеспечено   огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком, бочками с водой.

1.6.	При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно   сообщить   инструктору,   который    сообщает   об    этом   администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом инструктору.

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- Обучающиеся,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы:

- Надеть спецодежду, приготовить защитную маску.

- Проверить надежность заземления корпуса сварочного аппарата.

2.3.	Убрать  с рабочего  стола посторонние и  ненужные  для работы предметы, убедиться, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.

2.4. Внешним осмотром проверил" исправность сварочной част аппарата.

2.5. При проведении   сварочных работ в помещении    включить   вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы

- Уложить устойчиво свариваемую деталь, для чего применять специальные
приспособления.

- Не смотреть глазами, не защищенными маской со светофильтрами, на пламя
вольтовой дуги.

- Не использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические
строительные конструкции  зданий,  коммуникаций и  несварочного технологического оборудования.

- При смене электродов огарки бросать в металлический ящик.

3.5.	При кратковременных перерывах в работе электродержатель не бросать на
землю или пол, а вешать на специальную подставку.

- При зачистке поверхностей свариваемого изделия или удалении с наплавленного
металла слоя нагара, надеть защитные очки. Напильники для зачистки применять только с
исправными, хорошо насаженными ручками.

- Не оставлять включенный в сеть сварочный аппарат без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При   неисправности   сварочного   аппарата,   сварочных   проводов,   а   также нарушении защитного заземления корпуса сварочного аппарата, прекратить работу и выключить    сварочный    аппарат.    Работу    продолжать    только    после    устранения неисправности.

- При   коротком   замыкании   и  загорании   сварочного   аппарата,   немедленно отключить электропитание, приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

- При   поражении   электрическим   током   немедленно   отключить   сварочный аппарат,  оказать  пострадавшему  первую  помощь,  при  отсутствии  у  пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

- При   получении   травмы'1 оказать   первую   помощь   пострадавшему,   при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы .

- Отключить сварочный аппарат от сети.

- Привести в порядок рабочее место и сварочный аппарат.

- Выключить вытяжную вентиляцию.

- Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с муфельной электропечью

ЙОТ - 040 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе с муфельной электропечью допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья. К работе с муфельной электропечью учащиеся не допускаются.

- Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.

- При работе с муфельной электропечью возможно воздействие на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:

- ожоги тела и глаз расплавленным металлом или шлаком;

- отравление токсичными газами при отсутствии вентиляции;

- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса муфельной электропечи.

- При работе с  муфельной электропечью должна использоваться следующая
спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук с
нарукавниками, берет, рукавицы брезентовые , защитные очки.

- В помещении для работы с муфельной электропечью должна быть медаптечка с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для работы с муфельной
электропечью   должно   быть   обеспечено   первичными    средствами   пожаротушения: огнетушителем, ящиком с песком, емкостью с водой.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения.

При   неисправности   оборудования   прекратить   работу   и   сообщить   об   этом администрации учреждения.

1.8.	В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.

1.9.	Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к   дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

- Подготовить инструмент, оборудование и материалы, убрать с рабочего места
все лишнее.

- Убедиться в наличии и надежности соединения защитного заземления с
корпусом муфельной электропечи.

- Осмотреть муфельную электропечь и проверил" исправную ее работу. 2.5.
Включить вытяжную вентиляцию.

3.	Требования безопасности во время работы

- Не заполнять ковш доверху металлом.

- При контроле плавления металла в печи пользоваться специальными очками или
смотровым стеклом.

3.3.	При   вынимании   ковша   из   печи   стоять   на   безопасном   расстоянии   от расплавленного металла, переносить ковш с расплавленным металлом осторожно, не расплескивая жидкий металл.

- Стоять возможно дальше от заливаемой или только что залитой расплавленным
металлом формы..

- Не допускать ударов по ковшу с расплавленным металлом.

- Не оставлять металл на дне ковша, не ставить ковш на сырое место.

- Шлак и остатки металла счищать только сухими и подогретыми счищалками.

- Не вводить в ковш с расплавленными материалами холодные материалы.

- Случайно пролитый расплавленный металл убирать немедленно.

4.	Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При неисправной работе муфельной электропечи, а также нарушении защитного
заземления ее корпуса прекратить работу, выключить электропечь и после ее остывания
устранить возникшую неисправность.

- В случае разлива расплавленного металла и возникновении пожара немедленно
сообщить   о  пожаре   администрации  учреждения  и  в   ближайшую  пожарную  часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.	При   получении   травмы   оказать   первую   помощь   пострадавшему,   при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения

4.4.	При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь,
при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание
или   непрямой   массаж  сердца  до   восстановления  дыхания   и   пульса  и  отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Отключить муфельную электропечь от сети и после ее остывания привести в
порядок рабочее место.

- Провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с применением переносных

электроинструментов

ЙОТ - 041- 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе с применением переносных электроинструментов
допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку,
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья, аттестованные на I группу по электробезопасности.

К    работе    с    применением    переносных    электроинструментов    учащиеся    не допускаются.

1.2.	При работе с применением переносных электроинструментов соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При   работе   с   применением   переносных   электроинструментов   возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками режущего инструмента;

- ранения при неправильном или ненадежном креплении режущего инструмента;

- поражение электрическим током при отсутствии заземления (за-нуления) корпуса
или неисправности токоведущего кабеля переносного электроинструмента.

1.4.	При   работе   с    применением   переносных   электроинструментов   должна использоваться   следующая   спецодежда  и   средства  индивидуальной   защиты:   халат хлопчатобумажный, берет, диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки.

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования,
инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.7.	В  процессе работы  соблюдать  правила ношения  спецодежды,  пользования
средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее место.

1.8.	Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к    дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.	Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.	Внешним   осмотром   проверить   целостность   и   исправность   переносного электроинструмента,   подводящего  ..токоведущего   кабеля   и   защитного   заземления (зануления) корпуса.

2.3.	Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик.

2.4. Проверить исправную работу переносного электроинструмента на холостом ходу и убедиться в надежности крепления режущего инструмента.

3 . Требования безопасности во время работы

- Включать электроинструмент только после того, как обрабатываемая деталь
закреплена на верстаке или другом рабочем месте.

- Подавать  электроинструмент к  обрабатываемой  детали  плавно,  без  резких
движений и толчков.

- Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других веществ,
следить за исправностью защитного заземления (зануления).

- Не работать при сильной вибрации электроинструмента.

3.5.	Не   оставлять   электроинструмент  без   присмотра  включенным   в   сеть,   не передавать его другим не допущенным лицам.

- Ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, исключающим
его падение.

- Следить при работе за подводящим токоведущим кабелем, не допускать его
скручивания, завала деталями и механическим воздействиям.

- Не   проводить   частичную   разборку   и   регулировку   электроинструмента, включенного в сеть.

- Не   переходить   с   одного   участка  работы   на   другой   с   невыключенным электроинструментом

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	При появлении неисправности в работе электроинструмента, сильной вибрации
режущего инструмента, а также нарушении изоляции подводящего токоведущего кабеля
или защитного заземления (зануления) прекратить работу, выключить электроинструмент
и после отключения его от сети устранить возникшую неисправность.

- В   случае   короткого   замыкания   и   загорания   электроинструмента   или подводящего токоведущего кабеля отключить электроинструмент от сети и приступить к
тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.

- При   получении   травмы   оказать   первую   помощь   пострадавшему,   при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения

4.4.	При поражении электрическим током немедленно отключить электроинструмент
от сети,  оказать  пострадавшему  первую  помощь,  при  отсутствии  у  пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Отключить электроинструмент от сети и привести его в порядок.

- Привести в порядок рабочее место, стружку убирать щеткой, не сдувать ее ртом
и не сметать рукой.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с тканью ЙОТ - 042- 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе с тканью допускаются лица в возрасте не моложе 16
лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе с тканью под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.	Обучающиеся  должны  соблюдать  правила поведения,  расписание  учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При работе с тканью возможно воздействие на работающих следующих опасных
производственных факторов:

- уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка;

- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на
швейной машине;

- поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине.

- При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат
хлопчатобумажный или фартук и косынка. При работе на электрической швейной машине
используется диэлектрический коврик.

- В  помещении для работы с тканью должна быть  медаптечка с  набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

- Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы с тканью
должен быть огнетушитель.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом
администрации учреждения.

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.	Обучающиеся,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

- Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.

- Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

2.4. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, наличие диэлектрического коврика на полу около машины.

3. Требования безопасности во время работы

- Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной
коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.

- Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае
не брать иголки и булавки в рот.

- Шить иголками только с наперстком.

- Выкройки и ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от
себя.

- Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми
концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.

- Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.

- Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их
иглой.

- Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок
или иголок на линии шва.

- Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу,
отпустить педаль пуска электрической швейной машины и сообщить об этом учителю
(преподавателю, мастеру). Работу продолжать только после устранения неисправности.

- В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а
убирать в урну.

4.3.	При   получении   травмы   оказать   первую   помощь   пострадавшему,   при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения

4.4.	При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь,
при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание
или   непрямой   массаж   сердца  до   восстановления  дыхания   и   пульса  и   отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Отключить электрическую швейную машину от сети.

- Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место.

- Провести влажную уборку помещения и его проветривание.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с электрическим утюгом

ЙОТ-043-98

1. Общие требования безопасности

- К работе с электрическим утюгом под руководством учителя (преподавателя,
мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Обучающиеся  должны  соблюдать  правила  поведения,  расписание  учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на работающих
следующих опасных производственных факторов:

- ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при
обильном смачивании материала;

- возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического утюга
без присмотра;

- поражение электрическим током.

1.4.	При  работе   с   электрическим  утюгом  должна  использоваться   следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а также диэлектрический коврик.

- В помещении для глажения должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств.

- Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для глажения должен
быть огнетушитель.

1.1. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения.

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее место.

- Обучающиеся,  допустившие невыполнение  или  нарушение  инструкции  по
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится
внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

- Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга.

- Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

- Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического
коврика на полу около места для глажения

- Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для глажения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.	Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический
коврик.

3.2.	Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками.

- При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на
термоизоляционную подставку.

- При   работе   следить  за  тем,   чтобы   горячая   подошва  утюга  не  касалась электрического шнура.

- Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не
смачивать обильно материал водой.

- Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без
присмотра.

- Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	При  появлении  неисправности  в работе электрического  утюга,  появлении искрения и т.д. немедленно отключит  утюг от электросети и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

4.2.	При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.	При    получении   травмы   оказать   первую    помощь    пострадавшему,   при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения

4.4.	При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь,
при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание
или   непрямой   массаж   сердца  до   восстановления  дыхания   и   пульса  и   отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Отключить электрический утюг от сети, при отключении не дергать за
электрический шнур, а только за вилку.

- Привести в порядок рабочее "место.

- Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или
проветрить помещение.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при кулинарных работах

ЙОТ - 044- 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К выполнению кулинарных работ допускаются лица в возрасте не моложе 18
лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К выполнению кулинарных работ под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Обучающиеся  должны  соблюдать  правила  поведения,  расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При выполнению кулинарных работ возможно воздействие на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:

- порезы рук ножом при неаккуратном обращении с ним ;

- травмирование пальцев рук при работе с мясорубкой и теркой;

- ожоги горячей жидкостью или паром;

- поражение электрическим током при пользовании электроплитами и другими электрическими приборами.

1.4.	При   выполнении   кулинарных   работ   должна   использоваться   следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка У (колпак).

1.5.	В помещении для выполнения кулинарных работ должна быть: медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

- Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения   первичных   средств   пожаротушения.   В   помещении   для   выполнения кулинарных работ должны быть огнетушители.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом
администрации  учреждения.  При  неисправности  оборудования  прекратить работу  и
сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- Обучающиеся,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится
внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку (колпак).

- Проверить исправность кухонного инвентаря и наличие его маркировки.

2.3.	Проверить целостность эмалированной посуды,  отсутствие сколов эмали, а также отсутствие трещин и сколов столовой посуды.

2.4.	Убедиться    в    надежности    заземления    корпуса    электроплиты,    других электрических приборов, наличии диэлектрических ковриков на полу около них.

2.5.	Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.	Перед включением электроплиты и других электрических приборов встать на
диэлектрический коврик. Перед включением настольной электроплитки в сеть проверить
исправность шнура питания и вилки, установить плитку на огнеупорную подставку. Не
пользоваться электроплиткой с открытой спиралью.

3.2.	Для    приготовления    пищи    пользоваться    эмалированной    посудой,    не рекомендуется    пользоваться    алюминиевой    посудой    и    запрещается    пользоваться пластмассовой посудой.

- Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить желобовым
ножом, рыбу - скребком.

- Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезать хорошо
наточенными ножами на разделочных досках в соответствии с их маркировкой.

- При работе с мясорубкой мясо и другие продукты проталкивать в мясорубку не
руками, а специальными деревянными пестиками.

- Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно удерживать
обрабатываемые продукты, не обрабатывать мелки (кусочки.

- Передавать ножи и вилки друг другу только ручками вперед.

- Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну ( крышкой.

- Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось через край,
крышки горячей посуды брать полотенцем или прихваткой и открывать от себя.

3.10.	Сковородку ставить и снимать с плиты сковородником.

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	При неисправности кухонного  инвентаря,  затуплении разделочных ножей, работу прекратить и сообщить учителю (преподавателю, мастеру).

- При разливе жидкостей, жира немедленно убрать ее с пола.;

- В случае, если разбилась столовая посуда, осколки ее не убирать с пола руками,
а пользоваться веником или щеткой и совком.

5. Требование безопасности по окончании работы

- Выключить электроплиту и другие электрические приборы, при выключении из
электророзетки не дергать за шнур.

- Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь.

- Вынести мусор, отходы и очистки в отведенное место.

- Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию, снять
спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с кухонной электроплитой

ИОТ-045-98

1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе с кухонной электроплитой допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.

- Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.

- При работе с кухонной электроплитой возможно воздействие на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:

-	термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также горячей
жидкостью или паром;

-	поражение    электрическим    током    при    неисправном    заземлении    корпуса электроплиты и отсутствии диэлектрического коврика.

1.4.	При работе с кухонной электроплитой должна использоваться следующая
спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный и
косынка или колпак, диэлектрический коврик.

1.5.	Пищеблок   должен    быть    оборудован    эффективной    приточно-вытяжной вентиляцией с вытяжным зонтом над электроплитой.

- На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен
первичными     средствами     пожаротушения:     огнетушителем     углекислотным     или порошковым.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения.

При неисправности кухонной электроплиты прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.9.	В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.

1.10 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрических ковриков.

- Проверить    наличие    и    целостность    ручек    пакетных    переключателей электроплиты, а также надежность подсоединения защитного заземления к ее корпусу.

- Включить вытяжную  вентиляцию и убедиться в нормальном  ее функционировании.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.	Встать   на  диэлектрический   коврик   и   включить   кухонную   электроплиту, убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.

- Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из
нержавеющей    стали.    Не    рекомендуется    использовать    алюминевую    посуду.    Не пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали.

- Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более 3/4 их объема, чтобы при
закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту.

- Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и
открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром.

- При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать особую
осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки емкостью
более 10 л снимать с электроплиты и ставить на нее вдвоем.

- Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде
использовать ложки, половники с длинными ручками.

3.7.	Сковородки   ставить   и   снимать   с   кухонной   электроплиты   с   помощью сковородников.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	При возникновении неисправности в работе кухонной электроплиты, а также
нарушении защитного заземления ее корпуса работу прекратить и выключить кухонную
электроплиту. Работу возобновить после устранения неисправности.

- При   коротком   замыкании   и   загорании   электрооборудования   кухонной электроплиты немедленно выключить ее и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя.

- При   получении   травмы   оказать   первую   помощь   пострадавшему,   при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.

4.4.	При поражении электрическим током немедленно отключить электроплиту от
сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и
пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до
восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Выключить кухонную электроплиту и после ее остывания вымыть горячей водой.

- Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию.

- Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с электромясорубкой

ИОТ-046-98

1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе с электромясорубкой допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.

1.3	При   работе с электромясорубкой   возможно   воздействие   на  работающих
следующих опасных производственных факторов:

-	травмирование рук при работе без специальных толкателей;

-	поражение   электрическим   током   при   неисправном   заземлении   ,   корпуса электромясорубки и отсутствии диэлектрического коврика. ;

- При работе с электромясорубкой должна использоваться следующая спецодежда
и средства индивидуальной защиты: халат, передник , хлопчатобумажный, косынка или
колпак, диэлектрический коврик.

- На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых \ медикаментов
и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен
углекислотным или порошковым огнетушителем

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования
прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.8	В  процессе работы соблюдать правила ношения  спецодежды,  пользования
средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.

1.9	Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются   к   дисциплинарной    ответственности    в    соответствии   с   правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.	Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

2.2.	Убедиться  в  наличии  на  полу  около  электромясорубки  диэлектрического коврика.

- Проверить наличие и надёжность подсоединения к корпусу электромясорубки
защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания.

- Подготовить к работе на электромясорубке продукты и толкатели.

2.5. Проверить работу электромясорубки на холостом ходу путём кратковременного её включения.

3.Требования безопасности во время работы

- Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку.

- Продукты для обработки на электромясорубке закладывать в приемную камеру
не крупными кусками.

3.3.	Запрещается      проталкивать      обрабатываемые      продукты      к      шнеку электромясорубки руками во избежание их травмирования, для этой цели использовать специальные деревянные толкатели.

- Не перегружать приёмную камеру электромясорубки продуктами, закладывать
их для обработки небольшими порциями.

- Перед обработкой на электромясорубке мяса проверить отсутствие в нём костей.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При   возникновении   неисправности   в   работе   электромясорубки,   а  также нарушении   защитного   заземления   её   корпуса   работу   прекратить   и   выключить электромясорубку. Работу продолжить после устранения неисправности.

- При   коротком   замыкании   и   загорании   электрооборудования   мясорубки немедленно отключить её от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью угпекиспотаого или порошкового огнетушителя.

- При   получении   травмы   оказать   первую   помощь   пострадавшему,   при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.

4.4.	При поражении электрическим током немедленно отключить электромясорубку
от сети,  оказать  пострадавшему первую  помощь,  при  отсутствии  у пострадавшего
дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до
восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.

5.Требования безопасности по окончании работы

- Выключить электромясорубку, удалить из неё остатки продуктов и промыть
горячей водой.

- Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку и проветрить
помещение

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с электротитаном ИОТ-047-98

1 .Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе с электротитаном допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.

- При работе с электротитаном возможно воздействие на работающих следующих
опасных производственных факторов:

-	термические   ожоги  при  касании  руками   нагретых  частей   электротитана  или горячей водой;

-	поражение    электрическим ч.током    при    неисправном    заземлении    корпуса электротитана и отсутствии диэлектрического коврика.

1.4	При работе с электротитаном должна использоваться следующая спецодежда и
средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или
колпак, диэлектрический коврик.

1.5	Работающие  должны  знать  правила  пожарной   безопасности,   знать  места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6	При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования
прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.7	В  процессе работы  соблюдать правила ношения  спецодежды,  пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8	Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к    дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охрань! труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1 Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

2.2. Убедиться в наличии на полу около электротитана диэлектрического коврика.

2.3 Проверить надёжность подсоединения защитного заземления к корпусу электротитана, а также целостность подводящего электрического кабеля.

3.Требования безопасности во время работы

3.1 Заполнить электротитан водой до установленного уровня, проверить отсутствие подтекания воды из сливного крана и корпуса элект-ротигана.

- Встать  на диэлектрический  коврик  и  включить  электротитан,  убедиться  в нормальной его работе.

- Своевременно   выключать   электротитан   при   нагревании   воды  до   нужной температуры или её закипании.

3.4	Во избежание ожогов паром не открывать крышку электротитана при закипании
воды.

3.5	Соблюдать  осторожность  при наливании  горячей  воды из  электротитана в посуду.

3.6	Посуду горячей водой заполнять не более 3/4 её объёма.

3.7	Следить   за  уровнем   воды   при   включенном   электротитане,   своевременно пополнять её до установленного уровня.

3.8	Во избежание ожогов горячей водой, заполненную посуду переносить, используя
полотенце или прихватки.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	При возникновении неисправности в работе электротитана, а также нарушении
защитного  заземления   его   корпуса  работу   прекратить   и   выключить   электротитан, сообщить об этом администрации учреждения.

4.2.	При    получении   травмы   оказать   первую    помощь    пострадавшему,    при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.3.	При поражении электрическим током немедленно отключить  электропитание от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Отключить элекгротитан от сети, привести в порядок рабочее место.

- Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с жарочным шкафом

ИОТ-048-98

1 .Общие требования безопасности

1.1	К самостоятельной работе с жарочным шкафом допускаются, лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую под-;" готовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.

- При  работе   с  жарочным  шкафом  возможно   воздействие  на  работающих следующих опасных производственных факторов:

- термические ожоги при касании руками нагретых частей жарочного шкафа или
горячих протвиней;

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса жарочного
шкафа и отсутствии диэлектрического коврика.

1.4	При работе с жарочным шкафом должна использоваться следующая спецодежда
и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или
колпак, диэлектрический коврик.

1.5	Пищеблок    должен    быть    оборудован    эффективной    приточно-вытяжной вентиляцией.

- На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

- Работающие обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности, знать
места   расположения   первичных   средств   пожаротушения.   Пищеблок   должен   быть обеспечен углекислотным или порошковым огнетушителем.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен
немедленно сообщить администрации учреждения.

При   неисправности   оборудования   прекратить   работу   и   сообщить   об   этом администрации учреждения.

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются   к   дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.	Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

2.2.	Убедиться  и  наличии  на  полу  около   жарочного   шкафа  диэлектрического коврика.

2.3.	Проверить   надёжность   подсоединения   защитного   заземления   к   корпусу жарочного шкафа, а также целостность подводящего электрического кабеля.

2.4.	Включить вытяжную вентиляцию пищеблока.

3.Требования безопасности во время работы

- Встать на диэлектрический коврик и включить жарочный шкаф, убедиться в
нормальной его работе.

- Подготовить для выпечки в жарочном шкафу исходные полуфабрикаты.

- Довести температуру в жарочном шкафу до установленной нормы в зависимости
от исходных изделий.

3.4	Соблюдать осторожность при открывании жарочного  шкафа во  избежание ожогов лица и дыхательных путей раскалённым воздухом.

- Во избежание ожогов рук ставить и вынимать протвини с выпечкой из жарочного
шкафа, используя полотенце или прихватки.

- Следить за температурой жарочного шкафа, не допускать его перегревания.

- Не оставлять без присмотра включенный в сеть жарочный шкаф.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	При   возникновении   неисправности   в  работе   жарочного   шкафа,   а  также нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить жарочный шкаф,   сообщить   об   этом   администрации   учреждения.   Работу   продолжить   после устранения неисправности.

- При коротком замыкании и загорании электрооборудования жарочного шкафа
немедленно выключить его и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или
порошковым огнетушителем.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.4.	При поражении электрическим током немедленно отключить', жарочный шкаф
от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при ' отсутствии у пострадавшего
дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж
сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Выключить жарочный шкаф и после его остывания промыть горячей водой.

- Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку    помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

- Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при мытье посуды ИОТ-049-98

1 .Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе но мытью посуды допускаются лица в возрасте не
моложе  16 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.

- При работе по мытью посуды возможно воздействие на работающих следующих
опасных и вредных производственных факторов:

-термические ожоги при мытье посуды горячей водой;

-химические ожоги, аллергические реакции при использовании моющих и дезинфицирующих средств;

-поражение электрическим током при отсутствии заземления моечных ванн или при подогревании воды электрокипятильником.

1.4.	При мытье посуды должна использоваться следующая спецодежда:
фартук клеёнчатый с нагрудником, сапоги резиновые, перчатки резиновые.

1.5.	На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

- Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.

- Рабочее место для мытья посуды должно быть оборудовано трёх-гнёздной
ванной, корпус которой заземляется.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить об этом администрации учреждения.

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10.	Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к    дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.	Надеть спецодежду.

2.2.	Проверить  наличие  и  надёжность  подсоединения  защитного  заземления к
корпусам моечных ванн.

2.3.	Подготовить ёмкость с крышкой для остатков пищи.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Освободить столовую посуду от остатков пищи, которые складывать в подготовленную ёмкость с крышкой.

- .Заполнить первую ванну горячей водой с температурой 50°С с добавлением
моющих средств. Во второй ванне приготовить дезинфицирующий раствор-0,2 % раствор
хлорамина, гипохлорита натрия или кальция.

- Столовая посуда моется щёткой в первой ванне водой, имеющей температуру
50°С,   с   добавлением   моющих   средств.   После   этого   посуда 1  погружается   в дезинфицирующий раствор во второй ванне (0,2% ра-1 створ хлорамина, гипохлорита натрия или кальция) и затем ополаскивается в третьей ванне горячей проточной водой при температуре  65°С.   Столовая  посуда  просушивается  в  специальных  шкафах  или  на решетках.

- Стеклянная посуда после механической очистки моется в первой  1  ванне с применением разрешенных моющих средств, затем ополаскивается горячей проточной водой и просушивается на специальных решетках.

3.5. Столовые приборы после механической очистки моются в первой ванне с применением моющих средств, ополаскиваются горячей проточной водой и затем обеззараживаются физическим методом в воздушных стерилизаторах в течении 2-3 мин.

Чистые столовые приборы хранятся в металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1	В   случае,   если   разбилась   столовая   посуда,   не   собирать   её   осколки незащищёнными руками, а использовать дня этой цели щётку и совок.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об
этом   администрации   учреждения,   при   необходимости   отправить   пострадавшего   в ближайшее лечебное учреждение.

- При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь,
при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание
или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить
его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Слить воду из моечных ванн и промыть ванны горячей водой.

- Мочалки, щётки для мытья посуды после их использования прокипятить в
течении 15 мин. в воде с добавлением соды или замочить в дезинфицирующем растворе
(0,5% раствор хлорамина) на 30 мин., затем ополоснуть и просушить. Хранить мочалки и
щетки для мытья посуды в специальной промаркированной таре.

- Остатки пищи обеззаразить кипячением в течении 15 мин. или засыпать хлорной
известью и вынести в контейнер для мусора на хозяйственную площадку.

- Снять спецодежду, привести в порядок рабочее место и вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при обучении вождению тракторов

и самоходных сельскохозяйственных машин

ЙОТ - 050 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К обучению вождению тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин
под руководством инструктора допускаются учащиеся с 15-летнего возраста, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.

1.2.	Обучающиеся  должны  соблюдать  правила поведения,  расписание  учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При обучении вождению тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин
возможно воздействие на обучающихся следующих опасных производственных факторов:

-	работа на неисправном тракторе или самоходной сельхозмашине;

-	вождение    трактора   или    самоходной    сельхозмашины    не    на   специально оборудованной площадке (трактородроме);

-	травмирование рук при устранении неисправностей во время работы двигателя или
при пользовании неисправным инструментом.

- Трактора или самоходные сельскохозяйственные машины, предназначенные для
обучения вождению учащихся, должны быть оборудованы двойным управлением, а также
огнетушителем и медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных
средств для оказания первой помощи при травмах.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно    сообщить    инструктору,    который    должен    оказать    первую    помощь пострадавшему и сообщить об этом администрации учреждения.

- В  процессе  занятий  учащиеся  должны  соблюдать  установленный  порядок обучения вождению и правила личной гигиены.

- Обучающиеся,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом обучения вождению

2.1.	Внешним   осмотром   проверить   исправность   трактора   или   самоходной сельскохозяйственной машины.

- Проверить заправку трактора или самоходной сельскохозяйственной машины
топливом, маслом, охлаждающей жидкостью.

- Путем пробного запуска двигателя убедиться в нормальной работе всех систем,
контрольных приборов и работе сигнализации.

3. Требования безопасности во время обучения вождению

- Строго соблюдать дисциплину, точно выполнять указания инструктора.

- Обучение вождению должно проводиться только на технически исправных и
полностью укомплектованных инструментом и принадлежностями тракторах или других
самоходных сельскохозяйственных машинах.

- Обучение вождению трактора или сельхозмашины должно проводиться на
специально    оборудованной    площадке    (трактородроме)    и    только   в    присутствии инструктора. На территории учреждения и по дорогам обучение вождению запрещается.

- Обучающимся запрещается самостоятельно без инструктора занимать место в
кабине, запускать двигатель и трогаться с места.

- Обучение вождению трактора или самоходной сельскохозяйственной машины
должно проводиться в соответствии с учебным заданием, по заранее разработанным
маршрутам, утвержденным руководителем учреждения или его заместителем.

- Обучение вождению трактора или самоходной сельскохозяйственной машины
допустимо на участках, крутизна склонов которых не превышает 8-9°.

3.7.	Не    допускается    нахождение    в    кабине    трактора    или    самоходной сельскохозяйственной машины лиц, не связанных с выполнением учебного задания, а также превышающих количество мест в кабине.

3.8.	Передача   управления   трактором   или    самоходной    сельскохозяйственной машиной другому обучающемуся должна проводиться    только в специально установленном   месте и при остановленном тракторе  или  самоходной сельскохозяйственной машине.

3.9.	Запрещается  обучение вождению трактора или  самоходной
сельскохозяйственной машины в темное время суток, во время гололеда, грозы и ливня, в
других условиях ограниченной видимости, а также на скользком грунте.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	При возникновении неисправности в работе двигателя, контрольных приборов
или   систем,   остановить   трактор   или   самоходную   сельскохозяйственную   машину, заглушить двигатель и устранить возникшую неисправность. Устранение неисправности при работающем двигателе запрещается. Движение можно возобновить только после устранения неисправности.

4.2.При плохом самочувствии   остановить трактор  или  самоходную сельскохозяйственную машину и сообщить об этом инструктору.

4.3.	При   получении   травмы   оказать   первую   помощь   пострадавшему,   при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения

5. Требования безопасности по окончании обучения вождению

- Поставить трактор или самоходную сельскохозяйственную машину на место стоянки,
выключить двигатель и привести их в порядок.

- Проверить заправку трактора или самоходной сельскохозяйственой машины
топливом, маслом, охлаждающей жидкостью.

- Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при обучении вождению автомобиля

ЙОТ - 051 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К обучению вождению автомобиля под руководством инструктора допускаются
лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При обучении вождению автомобиля возможно воздействие на обучающихся
следующих опасных и вредных производственных факторов:

- вождение технически неисправного автомобиля;

- столкновение   со   встречным   транспортом   или   другими   препятствиями   при нарушение правил дорожного движения;

- травмирование рук при устранение неисправностей при работающем двигателе или
при пользовании неисправным инструментом.

1.4.	Учебный   автомобиль   для   обучения   вождению   должен   быть   оснащен дублирующими педалями механизма сцепления и тормоза для инструктора, зеркалами заднего вида с правой и левой сторон, опознавательным знаком спереди и сзади с буквой "У", а также огнетушителем и медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.5.	В     случае     дорожно-транспортного     происшествия     с     травмированием обучающегося инструктор должен сообщить об этом с ближайшего пункта связи или с помощью   проезжающих   водителей   администрации   учреждения,   в   органы   ГАИ   и медицинское учреждение.

1.6.	В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок
обучения вождению и правила личной гигиены.

1.7.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом обучения вождению

21. Внешним осмотром проверить исправность учебного автомобиля.

- Проверить заправку автомобиля топливом, маслом, охлаждающей и тормозной
жидкостями.

- Путем пробного запуска двигателя убедиться в нормальной работе всех систем
автомобиля, контрольных приборов и работе сигнализации.

3. Требования безопасности во время обучения вождению

3.1.	Строго соблюдать дисциплину, точно выполнять указания инструктора.

- Обучение вождению должно проводиться только на технически исправных
автомобилях, полностью укомплектованных инструментом и принадлежностями.

- Первоначальное   обучение   вождению   должно   проводиться   на  специально выделенных и оборудованных площадках (автодромах). При переходе для обучения вождению с учебной площадки на улицы населенного пункта и дороги необходимо руководствоваться    учебными    маршрутами,    которые    должны    быть    рассмотрены педагогическим советом учебного заведения, согласованы с местной ГАИ и утверждены руководителем учебного заведения.

- Обучающимся запрещается самостоятельно без инструктора занимать место в
кабине автомобиля, запускать двигатель и трогаться с места.

- При движении строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать
установленной скорости движения, „не выезжать на полосу встречного движения, не
допускать резких, внезапных поворотов, резкого торможения, неправильного обгона.

3.6.	При каждой, даже кратковременной остановке, затормаживать ;
автомобиль стояночным тормозом.

3.7.	Передача    управления    автомобилем    другому     обучающемуся    должна производиться   только    в    специально    установленном    месте,    при    остановленном, заторможенном автомобиле и заглушенном двигателе.

3.8.	Запрещается обучение вождению автомобиля в темное время суток, в условиях
ограниченной видимости, во время гололеда, а также на скользком грунте.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	В случае появления неисправности в работе двигателя, контрольных приборов
или  систем,  принять  вправо,  съехать  на  обочину  дороги,  выключить  двигатель  и затормозить    автомобиль    стояночным    тормозом.    Устранение    неисправности    при работающем двигателе запрещается. Движение возобновляется только после устранения
неисправности.

- При   плохом   самочувствии   остановить   автомобиль   и   сообщить   об   этом инструктору.

- При   получении   травмы   оказать   первую   помощь   пострадавшему,   при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании обучения вождению

- Поставить автомобиль на место стоянки, выключить двигатель, затормозить
автомобиль стояночным тормозом и привести его в порядок.

- Проверить заправку автомобиля топливом, маслом, охлаждающей и тормозной
жидкостями.

- Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при выполнении полевых работ

ЙОТ - 052 - 98

1 .Общие требования безопасности

1.1.К полевым работам по уборке урожая допускаются учащиеся с 14-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Учащиеся при выполнении полевых работ должны соблюдать правила поведения, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При выполнении полевых работ возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:

- переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;

- работа на полях, обработанных ядохимикатами;

- работа вблизи движущихся сельскохозяйственных машин;

- нахождение  в  кузове  транспортного  средства при  его  загрузке,  разгрузке  и движении;

- заражение желудочно-кишечными заболеваниями при употреблении немытых корнеплодов, овощей, ягод и фруктов.

1.4.	При выполнении полевых работ должна быть медаптечка с необходимым
набором медикаментов и перевязочных средств.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить руководителю работ, которьй сообщает об этом администрации
учреждения. При неисправности сельскохозяйственного инвентаря прекратить работу и
сообщить об этом руководителю работ.

- В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения работ,
правильно применять рабочий инвентарь, соблюдать правила личной гигиены.

- Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый
инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед .началом работы

2.1. Перед выходом на полевые работы получить разрешение органа санэпиднадзора и возможности работы на полях, не обработанных ядохимикатами.

2.2.Площадь полей, предназначенная для ручной уборки овощей, должна быть заранее подготовлена и рядки распаханы.

- Надеть одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и
погоде. В жаркие, солнечные дни на голову надеть светлый головной убор.

- При удалении полей, предназначенных для уборки, более 3 км от учебного
заведения,   доставку   учащихся   на   поля   и   обратно   осуществлять   автобусами   с обязательным сопровождением транспортом ГАИ.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не находиться вблизи движущихся сельскохозяйственных машин, не перебегать им путь. Подбор картофеля и других овощей за комбайном вести на расстоянии не менее 10 м от комбайна.

3.2.Очистку овощей и корнеплодов от ботвы производить только в рукавицах специальными ножами, соблюдая меры предосторожности.

3.3.	Переноску собранных  овощей  осуществлять только  вдвоем  в двухручных
корзинах с соблюдением предельно допустимой нормы переноски тяжестей:

- для учащихся 14 лет - девушки - 3,0 кг, юноши - 6,0 кг.

- лет - девушки - 4,0 кг, юноши - 7,0 кг.

- лет - девушки - 5,0 кг, юноши -11,0 кг.

- лет - девушки - 6,0 кг, юноши -13,0 кг.

3.4.	Не находиться в кузове транспортного средства при его загрузке или разгрузке.

3.5.	Не разрешается переезжать в кузове транспортного средства на овощах и
корнеплодах.

- Переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты, грабли, вилы и
др.) только в вертикальном положении заостренной частью вниз.

- Не употреблять немытые овощи, корнеплоды, ягоды и фрукты.

3.8.	Не пить воду из открытых непроверенных водоемов, употреблять питьевую
воду, привозимую с собой во флягах.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При плохом самочувствии сообщить об этом руководителю работ.

- При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.

5.Требования безопасности по окончании работы

5.1.	Проверить наличие всех учащихся по списку.

5.2.	Привести в порядок и убрать сельскохозяйственные орудия и инвентарь в
отведенное место.

5.3.	Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для слесаря - ремонтника

ЙОТ - 053 - 98

1 . Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе слесарем-ремонтником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К обучению слесарем-ремонтником под руководством инструктора допускаются учащиеся с 16-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1 .2. Лица, допущенные к работе слесарем-ремонтником, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При  работе  слесарем -ремонтником  возможно  воздействие  на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмы при работе неисправным инструментом;

- травмирование ног при падении деталей и узлов;

- превышение предельно допустимой нагрузки при переноске тяжестей;

- отравления и ожоги при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.

- При    работе    слесарем-ремонтником   должна   использоваться    следующая специальная одежда: халат или костюм хлопчатобумажный и берет.

- В   слесарно-монтажной   мастерской   должна   быть   медаптечка   с   набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

- При работе в слесарно-монтажной мастерской соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В слесарно-
монтажной мастерской должен быть огнетушитель и ящик с песком.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования,
приспособлений    и    инструмента   прекратить   работу   и    сообщить    администрации учреждения.

- В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы,
правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к   дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами внутреннего трудового распорядка и, При необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перец, началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под берет.

- Изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее выполнения.

- Подготовить к работе оборудование, инструмент и приспособления, проверить
их исправность, убрать с рабочего места все лишнее.

- Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения и медаптечки.

3 .Требования безопасности во время работы

3.1.	Быть внимательным, правильно выполнять трудовые приемы.

3.2.	Работать   только   исправным   инструментом   и   приспособлениями.   Работа инструментом без ручек или с неисправными ручками запрещается.

- Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и головок
болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и
гранями болтов и гаек, ударять по I ключу при отвертывании заржавевших или плотно
стянутых болтов. Раз-) водные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.

- Отвертки следует применять в соответствии с шириной шлица винта.

3.5.При разборке и сборке агрегатов, узлов в необходимых случаям следует применять съемные приспособления, указанные в инструкционной карте. Применять в качестве съемников инструменты или другие подручные средства запрещается.

3.6.Снятые детали или узлы необходимо складывать на верстак, длинные детали (полуоси, валы и т.д.), во избежание их падения и травмирования людей, запрещается ставить вертикально, прислоняя к стенам или оборудованию.

- Для подъема, установки и снятия деталей, узлов и агрегатов массой более 15 кг
должны применяться подъемные приспособления. Для перемещения узлов и деталей
массой  более   15  кг  необходимо  пользоваться  тележками  со  стойками  и  упорами, предохраняющими их от падения.

- Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается применять для
промывки деталей бензин.

- При обработке деталей надежно закреплять их в тисках.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу
и сообщить 'об этом администрации учреждения.

- При возникновении пожара эвакуировать людей из помещения, сообщить о
пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к
тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об
этом   администрации   учреждения,  при   необходимости   отправить   пострадавшего   в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент и сдать их на
хранение.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для воспитателя

ЙОТ - 054 -98

1 .Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе воспитателем допускаются лица в возрасте не моложе
18   лет,   прошедшие   соответствующую   подготовку,   инструктаж   по   охране   труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- При работе воспитателем соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При работе в учреждении  возможно  воздействие  на работающих и  детей следующих опасных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, а
также при неправильном пользовании телевизором;

- нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей при
неправильном подборе размеров детской мебели;

-	поражение    электрическим    током    при    неисправном    электрооборудовании групповых и других помещений.

- В  групповой  комнате  должна  быть  медаптечка  с  набором  необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

- В   помещениях   групповых   и   спальных   комнат  должны   быть   вывешены комнатные термометры для контроля температурного режима.

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.7.	При   несчастном   случае   немедленно   сообщить   об   этом   администрации учреждения.

- В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте
рабочее место.

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к   дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников.
Наименьшая освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 200 лк (13 вт/кв.
м) при люминесцентных лампах и не менее 100 лк (32 вт/кв. м) при лампах накаливания; в
помещении  для  обучения   6-летних  детей   -   не  менее   300   лк   (20   вт/кв.   м)   при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 вт/кв. м) при лампах накаливания; в спальном помещении - не менее 75 лю(5 вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 30 лк (9,6 вт/кв. м) при лампах накаливания.

- Убедиться в исправности электрооборудования в групповых, спальных и других
помещениях:   светильники   должны   быть   надежно   подвешены   к   потолку   и   иметь светорассеивающую    арматуру;    коммутационные   коробки   должны   быть   закрыты крышками, а электророзетки -фалыпвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

- Убедиться в правильной расстановке детской мебели в групповой комнате: 4-х
местные столы должны быть установлены не более чем в два ряда, 2-х местные столы - не
более чем в три ряда; расстояние между рядами столов - не менее 0,5 м; расстояние
первого ряда столов от наружной стены - не менее 1,0 м.

- Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв окна
или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги
должны иметь ограничители. Проветривание помещений закончить за 30 мин. до прихода
детей.

2.5.	Убедиться   в   том,   что   температура   воздуха   в   помещениях   соответствует установленным санитарным нормам.

2.6.	Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование закреплено во
избежание его падения и травмирования детей.

3. Требования безопасности во время работы.

- Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их ростом.

- Длительность просмотра диафильмов должна составлять до 15 мин.

- Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59-69 см.
Телевизор должен быть установлен на высоте 1,0-1,3 м от пола. Детей рассаживать на
расстоянии 4-6 м от экрана телевизора. Длительность просмотра телепередач должна
составлять до 20 мин. для детей 4-5 лет и до 30 мин. для детей 6 лет.

- Количество учебных занятий в неделю должно быть: в младших и средних
группах - 10, в старшей группе -15, в подготовительной группе -19. Продолжительность
одного занятия должна составлять: в младших группах - 10-15 мин., в средней группе - 20
мин., в старшей группе -20-25 мин.,4 в подготовительной группе - 25-30 мин. Во всех
группах в середине занятия следует проводить физкультминутки длительностью 1,5-2,0
мин. Перерыв между занятиями должен быть 10-12 мин.

- Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться не реже двух раз в
день.

- Выдачу готовой пищи детям проводить только после снятия пробы и записи
медработником в бракеражном журнале оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче.
Температура горячей пищи при выдаче детям не должна превышать 70'С. Во врмя приема
пищи следить за правильным использованием детьми столовых приборов.  Столовая
посуда при выдаче пищи детям не должна иметь трещин и сколов.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить
о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к
тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

- При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить    об    этом    администрации    учреждения,    при    необходимости    отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Выключить все демонстрационные и электронагревательные приборы

- Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для помощника воспитателя (младшего воспитателя)

ЙОТ - 055 - 98

1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе помощником воспитателя (младшим 'воспитателем)
допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку,
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.

- При работе помощником воспитателя (младшим воспитателем)     соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При   работе   помощником   воспитателя   (младшим   воспитателем)   возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы;

- термические ожоги при переноске горячей пищи и воды;

-	химические ожоги при работе с использованием моющих и дезинфицирующих
средств без резиновых перчаток;

-	травмы при падении с высоты, а также на скользком и влажном полу.

- При   работе   помощником   воспитателя   (младшим   воспитателем)   должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный и косынка, при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств должны быть резиновые перчатки и фартук прорезиненный.

- В   групповой   комнате   должна   быть   медаптечка   с   набором   необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения, а также направления эвакуации при
пожаре.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения.

1.8.	В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее место.

1.9.	Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к   дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. При работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств надеть резиновые перчатки и прорезиненный фартук.

2.2. Убедиться в целостности столовой посуды, исправности уборочного инвентаря, наличии его сигнальной маркировки.

3. Требования безопасности во время работы

- При уборке помещений пользоваться уборочным инвентарем с соответствующей
сигнальной маркировкой. Запрещается использовать уборочный инвентарь для санузлов
при уборке других помещений.

- Не собирать мусор и отходы незащищенными руками, использовать для этой
цели щетку и совок.

3.3.	Горячую    воду    для    мытья    полов    переносить    в    закрытой    посуде.    В
исключительных   случаях   ведро   заполнять   не   более   3/4   его   емкости.   Запрещается
использовать для подогрева воды электрокипятильники.

- Постоянно следить за тем* чтобы полы помещений были всегда чистыми и
сухими, своевременно убирать с пола крошки, остатки пищи, осколки посуды, которые
могут быть причинами травмы.

- При протирке стен, потолков, окон использовать исправную и проверенную
лестницу-стремянку с резиновыми наконечниками на ножках и работать только вдвоем со
страховкой.

- При использовании моющих и дезинфицирующих средств работать обязательно
в резиновых перчатках.

- После каждого приема пищи столы промывать горячей водой с мылом.

- Во избежание порезов рук соблюдать осторожность при мытье столовой посуды,
трещины и сколы на посуде не допускаются.

- Температура пищи при ее получении на пищеблоке не должна превышать 70°С.
При доставке пищи с пищеблока в группу запрещается ставить емкости с пищей друг на
друга.

ЗЛО. При открывании окон, фрамуг для проветривания помещений фиксировать открытые рамы крючками, а фрамуги должны иметь ограничители.

3.11.	Ежедневно  протирать  все стулья  горячей  водой  с  мылом.  В  конце дня
промывать  игрушки  горячей   водой  с  мылом  и  2%  раствором  питьевой   соды,   а
мягконабивные игрушки в конце дня дезинфицировать бактерицидными лампами в
течение 30 мин.

3.12.	Ковры ежедневно очищать пылесосом, периодически выколачивать и протирать
влажной щеткой. Мытье окон должно проводиться 2 раза в год.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	В   случае,   если   разбилась   столовая   посуда,   не   собирать   ее   осколки
незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

- При возникновении пожара помочь воспитателю эвакуировать детей из здания,
сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

- При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить    об    этом    администрации    учреждения,    при    необходимости    отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

"Согласовано"

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок рабочее место, рабочий инвентарь убрать в установленные
для него места. Уборочный инвентарь для санузлов хранить в отдельном месте.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

- Проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Заместитель руководителя учреждения

по методической и воспитательной работе_

Заведующий хозяйством

СОГЛАСОВАНО	|х|	I УВЕРЖДАЮ

Председатель профкома:

/Галкина В.Л./	Ж	'7       /Китирисова Н.И./

(О 4	200#г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при уборке помещений ЙОТ - 056 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,
прошедшие   инструктаж   по   охране   труда,   медицинский   осмотр   и   не   имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.	Лица,   допущенные   к   уборке   помещений,   должны   соблюдать   правила
внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих
опасных и вредных производственных факторов:

-приготовление дезинфицирующих растворов без использования защитных средств;

- поражение  кожи  рук,  раздражения  и  аллергические  реакции  при  работе  с
использованием дезрастворов и моющих средств без защитных средств;

- поражение   электрическим   током   при   использовании   для   подогрева   воды
электрокипятильников.

1.4.	При   уборке   помещений   должна   использоваться   следующая   спецодежда,
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка,
рукавицы,   а   при   уборке   санузлов,   дополнительно:   сапоги   резиновые   и   перчатки
резиновые.

- Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую
сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого
для уборки других помещений.

- При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец нечастного случая обязан
сообщить администрации учреждения.

- При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви,
других   средств   индивидуальной   защиты,   пользования   коллективными   средствами
защиты, соблюдать правила личной гигиены.

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к   дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты,
подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь.

- Приготовить  теплую  воду  и  необходимые  растворы  дезинфицирующих  и
моющих средств. Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники.

2.3. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении окна (фрамуги) и закрепить их крючками.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.	Уборку помещений производить:

- учебных кабинетов, мастерских - после окончания последнего урока и повторно
после окончания подготовки уроков и работы кружков;

- коридоров и рекреаций - после каждой перемены;

- гардероба - после начала занятий каждой смены;

- спортзала - после каждого урока, влажную уборку два раза в день;

-	игровых, административно-хозяйственных помещений, актового зала - в конце
рабочего дня;

-	обеденного зала - после каждого приема пищи;

-	умывальных и туалетных  комнат -  после  каждой  перемены с  применением
дезинфицирующих средств;

-	помещений дошкольных образовательных учреждений - не менее двух раз в день.

3.2.	Не    применять    при    уборке    помещений    бензин,    керосин    и    другие
легковоспламеняющиеся жидкости.

3.3.	Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и
другие электрические приборы, находящиеся под напряжением.

3.4.	Уборочный   инвентарь,   используемый   для   уборки   туалетов,   запрещается
применять для уборки других помещений.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При  попадании  в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно
промыть глаза водой и обратиться к врачу.

- При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время
уборки моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом и смазать
питательным кремом.

- При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в
случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание
или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.	Убрать  уборочный  инвентарь  в  специально  отведенное  место  (инвентарь,
используемый для уборки туалетов, хранится отдельно).

5.2.	Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги) и отключить свет.

5.3.	Снять  спецодежду,  спецобувь и другие средства индивидуальной защиты,
тщательно вымыть руки с мылом.

Заместитель руководителя учреждения по хозяйственной
работе (заведующий хозяйством)

УТВЕРЖДАЮ Директор школы:

СОГЛАСОВАНО

Председатель профком "   /Галкина В.Л

^7    _/Китирисова Н.И./
«    а?/ »	(2$	200 с?г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при стирке белья ЙОТ - 57 - 98

1. Общие требования безопасности.

- К самостоятельной работе по стирке белья допускаются лица в возраста не
моложе  18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.

- При работе по стирке белья возможно воздействие на работающих следующих
опасных и вредных производственных факторов:

-термические ожоги горячей водой или паром;

- травмы рук барабаном стиральной машины или центрифуги;

- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной
машины и диэлектрического коврика;

- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих
средств или возникновение аллергических реакций;

- травмы при падении на мокром, скользком полу.

- При  стирке  белья должна использоваться  следующая  спецодежда:  фартук
клеенчатый с нагрудником, косынка, сапоги резиновые, перчатки резиновые. На полу
около   стиральной   машины   должна   быть   деревянная   решетка   с   диэлектрическим
ковриком.

- Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной
вентиляцией.

- В помещении для стирки белья должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов для оказания первой помощи при травмах.

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для стирки белья должен
быть углекислотный или порошковый огнетушитель.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить  администрации учреждения.  При  неисправности  оборудования прекратить
работу и сообщить об этом администрации учреждения.

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к    дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. Убедиться в наличии на полу около стиральной машины деревянной решетки с диэлектрическим ковриком.

2.1 Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся частей машин, надежность подсоединения защитного заземления к корпусу стиральной машины, а также к корпусам металлических ванн для замачивания белья.

- Проверить исправную работу стиральной машины путем кратковременного ее
включения.

- Включить приточно-вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы

- Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загружаемого белья не должен
превышать норму, указанную в паспорте на машину.

- При работе с моющими средствами руки должны быть защищены резиновыми
перчатками, а органы дыхания - марлевой повязкой.

- Перед пуском стиральной машины закрыть крышку барабана (бака).

3.4.	Не  прикасаться руками  к вращающимся  частям  стиральной  машины  или
центрифуги во время их работы.

- При работе со стиральной машины стоять на деревянной решетке, на которой
должен быть диэлектрический коврик.

- По окончании стирки во избежание ожогов рук белье выгружать из барабана
(бака), используя деревянные щипцы.

- При работе на центрифуге белье закладывать равномерно по всей окружности
центрифуги, белье не должно выступать из ротора центрифуги.

- Пуск центрифуги осуществляется после закрытия крышки. В случае сильной
вибрации, выключить центрифугу и после остановки вращения барабана равномерно
разложить белье по его окружности.

- Не разгонять ротор руками при пуске центрифуги и не тормозить ротор руками
при работающем двигателе.

3.10.	Не оставлять без присмотра работающую стиральную машину.

3.11.	Не выливать воду из стиральной машины на пол, а с помощью шланга в
сливное отверстие в полу прачечной.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении неисправности в работе стиральной машины прекратить
работу, выключить стиральную машину и сообщить об этом администрации учреждения.
Работу продолжать после устранения неисправности.

- При плохом самочувствии прекратить работу, выключить стиральную машину и
обратиться к медработнику.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.

- При поражении электрическим током немедленно отключить стиральную
машину от сети, оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего
дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до
восстановления дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Слить воду из стиральной машины с помощью шланга в сливное отверстие в
полу прачечной и выключить стиральную машину.

- Привести в порядок рабочее место, вытереть насухо пол в прачечной и
выключить приточно-вытяжную вентиляцию.

- Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом и смазать их защитным
кремом.

Заместитель руководителя учреждения по хозяйственной
работе (заведующий хозяйством)

СОГЛАСОВАНО	|>|1| УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома:        |1\	М|1| Директоп школы:

/Галкина В.Л./   ^^\^^/*$/        ^^        /Китирисова Н.И./

200^г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для кладовщика ЙОТ - 058 - 98

1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе кладовщика допускаются лица в возрасте не моложе
18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.

- Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При работе кладовщика возможно воздействие на работающих следующих
опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании;

- травмирование рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а также при вскрытии
тары;

- переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;

- возникновение пожара при пользовании открытым огнём.

- При работе кладовщиком должна использоваться следующая спецодежда: халат
хлопчатобумажный, берет, рукавицы.

- Складское помещение должно быть оборудовано светильниками с герметичными
плафонами, которые должны включаться вне помещения.

- В складском помещении должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. В складском помещении должен быть
огнетушитель.	ч

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить об этом администрации учреждения.

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10	Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к   дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом работы

2.1	Надеть спецодежду, волосы заправить под берет.

2.2	Тщательно  осмотреть рабочее  место,  убедиться  в  исправности  освещения,
оборудования склада(кладовой), наличии и исправности защитного заземления корпусов
холодильных камер, ограждения их электродвигателей.

2.3	Проверить наличие огнетушителя и медаптечки.

3. Требования безопасности во время работы

3.1	Стеллажи   должны   быть   прочными,   исключающими   падение   груза,   иметь
бортики. Расстояние между стилажами должно быть не менее 0,7м.

3.2	Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах.

3.3	Переносить грузы весом не свыше 10 кг для женщин и не выше 15 кг для
мужчин, а вдвоём не свыше 20кг. и 30кг соответственно. Для перемещения грузов свыше
указанного веса использовать тележки.

3.4	Укладывать грузы аккуратно, надёжно, чтобы не было их падения. Более тяжелые
грузы размещать на нижних полках стеллажей.

35 Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы.

- Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару, посуду с острыми
краями, битую стеклянную тару.

- Не хранить на складе(в кладовой) битую посуду.

- Помещения склада(кладовых) держать в чистоте, выбоины в полу и щели должны
своевременно заделываться.

- Не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов.

- Перед вскрытием деревянной тары осмотреть её и удалить торчащие гвозди
соответствующим инструментом.

- Банки вскрывать только консервным ножом.

- Во избежание пожара не пользоваться открытым огнём, а также не размещать
тару ближе 0,5м. от светильников.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.

- В случае, если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать её осколки
незащищенными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.

- При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить    об    этом    администрации    учреждения,    при    необходимости    отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок рабочее место.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.3	Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада (кладовой),
убедиться  в  пожарной  безопасности  помещений,  выключить  свет  и  закрыть  склад
(кладовую) на замок.

Заместитель руководителя учреждения по хозяйственной
работе (заведующий хозяйством)

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома:	ф*Директор школы:

Л&2   /Галкина В.Л./	^/    /Китирисова Н.И./

ИНСТРУКЦИЯ

по охране трусца для сторожа-дворника ЙОТ - 059 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе сторожем-дворником допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.	При работе сторожем-дворником соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, утверждённый график дежурств, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При   работе   сторожем-дворником   возможно   воздействие   на   работающих
следующих опасных производственных факторов:

- травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями;

- травмы при падении на скользких пешеходных дорожках и обледеневших ступенях
лестниц в зимнее время;

- возникновение пожара при пользовании открытым огнём и при сжигании мусора на
территории учреждения.

1.4	При работе сторожем-дворником должна использоваться следующая спецодежда:
костюм хлопчатобумажный, фартук с нагрудником хлопчатобумажный, рукавицы; зимой,
кроме того, куртка ватная, а летом плащ.

- При работе сторожем-дворником соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен
сообщить администрации учреждения.

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к   дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед, началом работы

2.1.	Надеть спецодежду.

2.2.	Убедиться   в   исправности   рабочего   инструмента   и   приспособлений.   13
Осмотреть рабочее место, определить объём и вид работ. 2.4 Убедиться в исправности
освещения территории учреждения, а также дежурного освещения в здании, наличии
электрических фонарей.

3. Требования безопасности во время работы

3.1	Следить    за    противопожарным    состоянием    здания,    не    пользоваться
электронагревательными приборами, электрокипятильником и открытым огнём.

3.2	Уборку территории учреждения проводить ежедневно за 1-2 часа до прихода
детей.

- В  зимнее  время  своевременно  очищать  от  снега и  льда ступени  лестниц,
пешеходные дорожки и посыпать их песком.

- Во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другой инструмент
заострённой частью вверх.

- Перед поливкой газонов, клумб, дорожек убедиться в исправности поливочного
шланга и мест его соединения.

- Во время полива вблизи электролиний не направлять струю воды вверх, не
допускать попадания струи воды на электропроводку.

- Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжением кабелей,
оголённых проводов и контактов.

- Не собирать мусор, битые стёкла и другие острые предметы незащищёнными
руками, использовать для этих целей рукавицы.

3.9	Для  предупреждения пожара не  сжигать  мусор,  сухую траву и листья  на
территории учреждения, собирать и выносить или вывозить их за территорию.

3.10	Промывку   урн   проводить   с   обязательной   дезинфекцией   дезрастворами,
используя для этого резиновые перчатдси.

- Смену песка в песочных ящиках проводить не реже одного раза в месяц, а на
ночь песочные ящики закрывать крышками.

- Работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах и защитных очках.
Обрезку   высоких   кустарников   проводить   с   лестниц-стремянок   с   металлическими
наконечниками на ножках. Не приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников.

3.13	Перед   закрытием   помещений   убедиться   в   их   пожарной   безопасности,
отключении всех электрических приборов и выключить свет.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В  случае  отключения в здании света,  включить дежурное  освещение или
использовать электрические фонари.

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.

- При выходе из строя рабочегЬ инструмента работу прекратить и отремонтировать
инструмент или заменить его другим.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об
этом   администрации   учреждения,   при   необходимости   отправить   пострадавшего   в
ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

53    Проверить    противопожарное    состояние    всех    помещений,    отключение электрических приборов, выключить свет и закрыть помещение на замок.

Заместитель руководителя учреждения по хозяйственной
работе (заведующий хозяйством)

СОГЛАСОВАНО Председатель профкома: /Галкина В.Л./

УТВЕРЖДАЮ Директор школы:

"У*   _/КитирисоваН.И./
»	(93        200^г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для электрика

ЙОТ - 060 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе электриком допускаются лица в возрасте не моложе
18    лет,    прошедшие    соответствующую    подготовку,    в    том    числе    на    группу
электробезопасности не ниже III, а также не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.

1.2.	Лица, допущенные к работе электриком, должны проходить обязательный
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда..

1.3.	Лица,   допущенные   к   работе   электриком,   обязаны   соблюдать   правила
внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.4.	При обслуживании электроустановок возможно воздействие на работающих
следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям без
средств индивидуальной защиты, а также при неисправности изоляции или заземления;

- травмы при падении с высоты во время работы с использованием стремянок или
лестниц.

1.5	Лицам,   обслуживающим   электроустановки,   должны   выдаваться   средства
индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с
изолированными ручками, диэлектрический коврик.

- Персонал обязан соблюдать правила пожарной и электробезопасности, знать
места расположения  первичных  средств  пожаротушения  и  отключающих  устройств
(рубильников).    Электрощитовая   комната   должна   быть    оснащена   углекислотным
огнетушителем.

- О   каждом   несчастном   случае   с  работником  пострадавший  или  очевидец
несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.

- В процессе работы электрик обязан соблюдать правила использования средств
индивидуальной защиты, личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к   дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Подготовить   к   работе   средства   индивидуальной   защиты,   проверить   их
исправность и отсутствие внешних повреждений.

- Убедиться  в  наличии  и  целостности  заземляющих  проводников  корпусов
обслуживаемых электроустановок.

2.3. Снять напряжение с участка электрической цепи, электроустановки, подлежащих обслуживанию или ремонту и повеешь на отключающее устройство предупредительный плакат "Не включать- работают люди".

1

3. Требования безопасности во время работы

3.1	Обслуживание       и       ремонт       электроустановок       производить       по
приказу(распоряжению)  руководителя  учреждения  в  соответствии  с  перечнем  видов
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок.

3.2	Привлекать учащихся к обслуживанию и ремонту электроустановок запрещается.

3.3	Не   касаться   проводов   и   других   токоведущих   частей,   находящихся   под
напряжением без средств индивидуальной защиты.

3.4	Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

3.5	Перегоревшие   плавкие   вставки   заменять   только   на   калиброванные   на
номинальную для данной сети нагрузку при снятом напряжении.

3.6	Очистка светильников от пыли должна проводиться: в кабинетах(классах)- не
реже двух раз в год, в учебных мастерских и спортивных залах- не реже двух раз в месяц.

3.7	Работы  по   обслуживанию  и  ремонту  электроустановок  с   использованием
стремянок и лестниц проводить двумя лицами. Стремянки и лестницы должны быть
испытаны и их нижние концы оборудованы резиновыми или стальными наконечниками,
при  этом  запрещается:  работать  с  двух  верхних  ступенек,  ставить  их  на шаткое,
неустойчивое   основание,   привязываться   предохранительным   поясом   к   ступенькам
лестницы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	В случае нарушения или неисправности заземления корпуса электроустановки
прекратить работу и устранить возникшую неисправность.

4.2.	В   случае  замыкания  и  загорания  электропроводки  немедленно  отключить
питание электроустановки, а пламя тушить песком, углекислотным или порошковым
огнетушителем.

4.3.	При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и при
отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или
непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, при необходимости
отправить пострадавшего  в  ближайшее лечебное  учреждение  и  сообщить  об  этом
администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.	Убедиться  в  безопасности  подачи  напряжения  и  включить  отключающее
устройство.

- Привести в порядок рабочее место, закрыть на замки электрические щиты.

- Убрать на место инструмент, средства индивидуальной защиты и тщательно
вымыть руки с мылом.

Ответственный за электрохозяйство учреждения

"Согласовано"
Заместитель руководителя
учреждения

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома: /Галкина В. Л./

УТВЕРЖДАЮ Директрршколы:

а       _ /Китирисова Н.И./

(2$	200 8г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе в котельной ЙОТ - 061- 98

1. Общие требования безопасности

ч,

- К самостоятельной работе в котельной допускаются лица в возрасте не моложе
18 лет, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие удостоверение о допуске к
работе на водогрейных котлах, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
утверждённый график дежурства, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При работе в котельной возможно воздействие на работающих следующих
опасных и вредных производственных факторов:

-	оставление без присмотра работающие котлы и поручение наблюдения за их
работой посторонним лицам;

- превышение предельно допустимого давления пара в котлах;

- термические ожоги при разжигании топлива в топках котлов бензином, керосином
или другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также при резком открывании
дверцы топки и заглядывании в неё;

- отогревание паяльными лампами и факелами замёрзших труб;

- отравление угарным газом;

- работа с каменным углём без средств защиты органов дыхания.

1.4	При   работе  в  котельной  используется   следующая   спецодежда  и   средства
индивидуальной  защиты:  комбинезон хлопчатобумажный,  рукавицы,  очки защитные,
респиратор или противогаз.

1.5	Помещение    котельной    должно    быть    оборудовано    приточно-вытяжной
вентиляцией, понижающим трансформатором на 12 В с переносной 12-вольтовой лампой
и электрическим  фонарём.  -   1.6  В  котельной должна быть медаптечка с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при
травмах.

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Помещение котельной должно быть
обеспечено огнетушителем на каждые два котла, ящиком с песком и лопатой.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности в работе водогрейных
котлов сообщить об этом администрации учреждения.

- В  процессе работы  соблюдать правила ношения  спецодежды,  пользования
средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к   дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с   правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду и убедиться в наличии средств индивидуальной защиты
органов дыхания..

- Убедиться  в  исправной работе  приборов  контроля  и  автоматики,  наличии
ограждения муфт электронасосов.

2.3.	Включить   приточно-вытяжную   вентиляцию,   убедиться   в   её   нормальном
функционировании.

3. Требования безопасности во время работы

- Перед загрузкой угля в топку надеть респиратор или противогаз.

- Не разжигать котлы без предварительной продувки их воздухом.

3.3.	Не   разжигать   топливо   в   топках   бензином,   керосином   или   другими
легковоспламеняющимися жидкостями.

- Не оставлять без присмотра работающие котлы.

- Не допускать в помещения котельной посторонних лиц и не поручать им
наблюдение за работой котлов.

- Во избежание ожогов соблюдать осторожность при открывании дверцы топки,
резко не открывать её и не заглядывать в топку.

- Не допускать повышения давления в котлах сверх допустимой нормы, указанной
на циферблатах мономегров красной чертой.

- Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на
конструкциях и оборудовании котлов и трубопроводах.

- Запас топлива хранить не ближе 10м от здания котельной и других строений. В
помещении котельной разрешается хранить топливо не более суточной потребности.

ЗЛО. Шлак и золу выгребать в металлический ящик с крышкой на ножках. Не выбрасывать горячую золу, шлак, не прогоревший уголь возле строений и заборов.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В случае повышения давления пара в котле сверх допустимой нормы, указанной
на  циферблате  манометра  красной  чертой,   открыть  предохранительный  винтель  и
стравить излишек пара из котла до достижения нормального давления.

- В случае прекращения подачи электроэнергии и остановки водяных насосов для
предотвращения размораживания системы отопления затушить котлы и слить воду из
системы.

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.

- При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить    об    этом    администрации    учреждения,    при    необходимости    отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Передать смену в соответствии с утверждённым руководителем учреждения
графиком с записью в сменном журнале.

- Снять спецодежду и принять душ,

Заместитель руководителя учреждения по хозяйственной
работе (заведующий хозяйством)

УТВЕРЖДАЮ Директор школы:

СОГЛАСОВАНО

Песедатель профкома /Галкина В.

/Китирисова Н.И./

2оо<рг.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при топке печей ЙОТ - 062 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1. К топке печей допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.

- При топке печей возможно "воздействие на работающих следующих опасных и
вредных производственных факторов:

-	возникновение пожара при оставлении без присмотра работающих печей;

-	ожоги   при   разжигании   топлива   в   печах   бензином,   керосином   и   другими
легковоспламеняющимися жидкостями, а также при резком открывании дверцы топки и
заглядывании в нее;

-	отравление угарным газом при преждевременном закрытии задвижки дымохода.

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить администрации учреждения. При неисправности в работе печи затушить огонь в
топке и сообщить об этом администрации учреждения.

- В процессе работы соблюдать правила топки печей, правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.

1.7 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить наличие у топочных отверстий на деревянном полу предтопочных металлических листов размером 50x70 см.

2.1. Открыть заслонки дымоходов и убедиться в наличии тяги.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.	Не    разжигать    топливо    в    топках    бензином,    керосином    и    другими
легковоспламеняющимися жидкостями

- Во избежание пожара не оставлять без присмотра работающие печи.

- Топка печей должна быть закончена не позднее, чем за 1 час до прихода детей в
учреждение.	"•

- Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи не реже одного
раза в три месяца в течении отопительного сезона.

3.5.	Запрещается  топить печи во  время  проведения  в  учреждении  культурно-
массовых мероприятий.

- Не поручать присмотр за топящимися печами детям и посторонним лицам.

- Не допускается топить печи с неисправными и открытыми дверцами топок, а
также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топки.

3.8.	Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на
топящихся печах.

3.9.	Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов закрывать
только после того, как дрова прогорят полностью.

- Не разрешается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе.

- Запрещается топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих
видов топлива.

- Следить за тем, чтобы печи не были перекалены.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.

- При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить    об    этом    администрации    учреждения,    при    необходимости    отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Убедиться в полном прогорании топлива, углей в топке печи и закрыть задвижки
дымоходов.

- Перед выгребанием золы и углей из топки печи залить их водой, выгрести золу и
угли из топки в металлический ящик с крышкой на ножках и вынести в специально
отведённое место. Не выбрасывать золу и угли возле строений и заборов.

Заместитель руководителя учреждения по хозяйственной
работе (заведующий хозяйством)

УТВЕРЖДАЮ Директор школы: ____&___ /Китирисова Н.И./

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома /Галкина В.Л./

200<Рг.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах

ЙОТ - 063 - 99

1. Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах (типа
ксерокс, канон) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальное
обучение,  в  том  числе  на   1-ю  квалификационную  группу  по   электробезопасности,
обязательный при приеме на работу и ежегодные медицинские освидетельствования на
предмет пригодности для работы на копировально-множительных аппаратах, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране
труда на рабочем месте. Женщины со времени установления беременности и в период
кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием
средств копировально-множительной техники, не допускаются.

- Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и
отдыха.

- Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ,
связанных с опасными и вредными условиями труда.  При работе на копировально-
множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и
вредных производственных факторов:

а)	физических:

- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;

- поражение электрическим током.

б)	химических:

-	повышенное содержание в в^здуxе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона,
водорода селенистого, эпихлоргидрина.

- Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть
оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на
одного работающего должна быть не менее 6,0 кв.м., при кубатуре не менее 15 куб.м.
Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м., а со стороны
зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны
иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.

- Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать
правила   пожарной   безопасности,   знать   места   расположения   первичных   средств
пожаротушения.

- При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-
множительный аппарат от сети и сообщить об этом администрации учреждения.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения.

1.8.	В  процессе  работы  на  копировально-множительных  аппаратах  соблюдать
порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.

1.9.	Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются    к    дисциплинарной    ответственности    в    соответствии    с    правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний и правил охраны труда

Требования безопасности перед началом работы

- Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительных
аппаратах, включить систему кондиционирования воздуха.

- Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.

- Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не
менее 300 лк. (20 бт./кв.м.).

2.4.	Провести    осмотр    копировально-множительного    аппарата,    убедиться    в
отсутствии    внешних    повреждений,    целостности    подводящего    электрокабеля    и
электровилки.

3. Требования безопасности во время работы

- Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить
его нормальную работу.

- Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и
влажными руками.

- Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не
допускать попадания на него влаги.

3.4 Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.

- Не   наклоняться   над  работающим   копировально-множительным   аппаратом,
находиться возможно дальше от него.*

- Не класть и  не  ставить на копировально-множительный  аппарат никаких
посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.

- Не   оставлять   включенный   в   электросеть   и   работающий   копировально-
множительный аппарат без присмотра.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации администрации учреждения.

4.1. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации учреждения.

4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимость отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.	Отключить    копировально-множительный    аппарат    от    электросети.    При
отключении от элекгророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).

5.2.	Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования
воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Ответственный за помещение

"Согласовано"
Заместитель руководителя
учреждения