Инструкция по охране труда

компетенции «Ландшафтный дизайн»

регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Республики Марий Эл в  2026 году

2026 г.

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	3

4. Требования охраны труда перед началом работы	7

5. Требования охраны труда во время выполнения работ	10

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	16

7. Требования охраны труда по окончании работы	17

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г. (далее Чемпионата).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г. компетенции «Ландшафтный дизайн».

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 N 835Н — Редакция от 27.11.2020

2.1.3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ — Редакция от 24.07.2023 N 381-ФЗ

2.1.4. Приказ Минтруда РФ от 28.12.2021 N 926

2.1.5. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 N 772Н

3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Ландшафтный дизайн» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии инженер садово-паркового строительства, ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования. Для юношей и девушек действуют следующие ограничения по подъёму тяжестей:

для юношей 14 лет не должно превышать – 6 кг, 15 лет - 7 кг, 16 лет -11 кг, 17 лет - 13кг,

для девушек 14 лет — 3 кг, 15 лет — 4 кг, 16 лет — 5 кг, 17 лет — 6 кг.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.3.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.3.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

Для участников от 14 до 16 лет

3.3.6 Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент (станочное оборудование и ряд электроинструмента для выполнения конкурсного задания в этой возрастной категории не используется):

| Наименование инструмента |  |
| --- | --- |
| использует самостоятельно | использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет: |
| Лопата штыковая, совковая | Аккумуляторная дрель-шуруповёрт |
| Грабли жесткие, веерные | Аккумуляторный маятниковый лобзик |
| Трамбовка ручная | Аккумуляторная шлифовальная машинка |
| Щетка | Ножовки ручные |
| Тачка строительная |  |
| Персональный ручной и измерительный инструмент, привезенный участником* (уровни строительные, рейка геодезическая, правило строительное, струбцины, киянки, молоток, геодезическое оборудование и т.д.) |  |

Для участников от 16 до 18 лет

1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент и оборудование:

| Наименование инструмента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| использует самостоятельно |  | использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет: |  |
| Лопата штыковая, совковая |  | Станок по резке камня |  |
| Грабли жесткие, веерные |  | Шлифовальная машинка |  |
| Трамбовка ручная |  | Маятниковый лобзик |  |
| Щетка |  | Аккумуляторная дрель-шуруповерт |  |
| Тачка строительная |  | Сабельная пила |  |
| Персональный ручной и измерительный инструмент, привезенный участником (уровни строительные, рейкагеодезическая, правило строительное, струбцины, киянки, молоток, геодезическое оборудование и т.д.) |  | Виброплита |  |
|  |  | Торцовочная пила |  |

Для участников старше 18 лет

1.3.	Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент и оборудование:

| Наименование инструмента, используемого самостоятельно | использует под наблюдением эксперта |
| --- | --- |
| Станок по резке камня | Станок по резке камня |
| Шлифовальная машинка |  |
| Маятниковый лобзик |  |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт |  |
| Сабельная пила |  |
| Торцовочная пила |  |
| Лопата штыковая, совковая |  |
| Грабли жесткие, веерные |  |
| Трамбовка ручная |  |
| Щетка |  |
| Персональный ручной и измерительный Инструмент, привезенный участником (уровни строительные, рейка геодезическая, правило строительное, струбцины, киянки, молоток, геодезическое оборудование и т.д.) |  |
| Тачка строительная |  |

3.3.7 При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

Физические:

-	режущие и колющие предметы;

-	открытые части режущего инструмента (пильный диск, строгальный нож);

-	подвижные части оборудования;

-	неустойчивость конструкций;

-	недостаточная освещенность;

-	повышенное значение напряжения в электрической цепи;

-	открытые части электропроводки;

-	повышенный уровень вибрации;

-	повышенный шум;

-	повышенная запыленность;

-	повышенный уровень электромагнитных излучений;

-	интенсивный труд с повышенными физическими нагрузками.

Психологические:

-	чрезмерное напряжение внимания;

-	усиленная нагрузка на зрение;

-	повышенное чувство ответственности;

-	нервозность. - падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

3.4. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты:

-	спецодежда (полукомбинезон/брюки и куртка);

-	обувь с металлическим носком;

-	защитные очки;

-	наушники или беруши;

-	респиратор;

-	маска защитная для лица;

-	наколенники защитные;

-	перчатки защитные (тканевые, резиновые, антивибрационные).

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

- Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно- бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место.

- Проверить специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты.

- Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

- Подготовить рабочее место (проверка исправности верстака, раскладка инструмента, правильное и удобное расположение всего необходимого для работы.)

Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| Шлифовальная машинка | Проверить наличие повреждений корпуса, целостность кабеля, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. Проверить плотность крепления абразивных материалов. |
| Маятниковый лобзик | Проверить наличие повреждений корпуса, целостность кабеля, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. Проверить надежность крепления пилки. |
| Аккумуляторная дрель- шуруповерт | Проверить наличие повреждений корпуса, целостность кабеля, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. Проверить заряд всех аккумуляторов и работоспособность зарядного устройства. |
| Транспортир-угломер | Произвести пробное измерение и сравнить с калибром. |
| Циркуль | Произвести сборку циркуля и пробное черчение. |
| Стамески-долота | Проверить целостность рукояток и заточку. |
| Киянка | Проверить целостность рукояток и бойка. |
| Молоток | Проверить целостность рукояток и бойка. |
| Ножовки ручные | Проверить целостность рукояток, заточку и развод зубьев. |
| Болторезы | Проверить, что попадание частиц грязи, песка, глины и пр. в механизм инструмента во время работы невозможно. Отрегулировать смыкание кромок лезвий с помощью регулировочного винта. |
| Торцовочная пила | Проверить наличие повреждений корпуса, целостность кабеля, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. Проверить заточку пильного диска и наличие у него биений и повреждений. Произвести контрольное пиление и проверить угол по калибру и наличие сколов на заготовке. |
| Геодезическое оборудование (оптическое, лазерное) | Установить в необходимое положение, проверить исправность его работы в разных режимах, при необходимости настроить и установить/заменить батарейки. До начала конкурсного задания должен быть выключен. |
| Сабельная пила | Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. Проверить заточку пильного диска и наличие у него биений и повреждений. Произвести контрольное пиление. |
| Станок камнерезный | Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. Проверить заточку пильного диска и наличие у него биений и повреждений. Произвести контрольное пиление. |
| Геодезическая мерная рейка | Проверить рейку на исправность механической работы, наличие дефектов, при необходимости починить и поместить в безопасное положение. |
| Уровень строительный | Проверить уровень на точность измерений и наличие механических дефектов. |
| Правило | Проверить поверхность правила на наличие механических дефектов. |
| Отвес | Проверить исправность крепления нитки к грузику |
| Рулетка механическая | Проверить исправность механической работы |
| Рулетка электронная | Проверить исправность работы рулетки и при необходимости настроить и установить/заменить батарейки. До начала конкурсного задания должна быть выключена |
| Мерная лента | Проверить исправность механической работы |
| Угломер механический | Проверить угломер на точность измерений и поместить в безопасное положение |
| Угольник | Проверить угольник на точность измерений и поместить в безопасное положение |
| Транспортир | Проверить транспортир на механическую исправность и точность измерений |
| Штангенциркуль | Проверить штангенциркуль на механическую исправность и точность измерений |
| Нож | Проверить нож на наличие механических повреждений и уровень заточки. Хранить в специальном чехле. |
| Линейка | Проверить поверхность линейки на наличие механических дефектов. |
| Струбцины | Проверить струбцины на исправность механической работы. |
| Малка | Проверить малку на исправность работы |
| Ножницы универсальные | Проверить ножницы на исправность механической работы, и поместить в безопасное положение |
| Садовые ножницы | Проверить ножницы на исправность механической работы и поместить в безопасное положение |
| Гвоздодер и клещи | Проверить гвоздодер/клещи на исправность механической работы, и поместить в безопасное положение |
| Кусачки | Проверить кусачки на исправность механической работы и поместить в безопасное положение |
| Грабли | Проверить грабли на наличие механических повреждений и поместить в безопасное положение |
| Лопата | Проверить лопату на наличие механических повреждений и поместить в безопасное положение |
| Мотыга | Проверить мотыгу на наличие механических повреждений и поместить в безопасное положение |
| Метла | Проверить метлу на наличие механических повреждений |
| Щетка | Проверить щетку на наличие механических повреждений |
| Колышки | Проверить колышки на наличие механических повреждений и поместить в безопасное положение |
| Трамбовка ручная | Проверить трамбовку на исправность работы, наличие механических повреждений и поместить в безопасное положение |
| Лейка | Проверить лейку на наличие повреждений |
| Ведро | Проверить ведро на наличие повреждений |
| Тачка | Проверить тачку на исправность работы, наличие механических повреждений и поместить в безопасное положение |
| Шпатель | Проверить шпатель на наличие механических повреждений |
| Мастерок | Проверить мастерок на наличие механических повреждений |
| Лопатка | Проверить лопатку на наличие механических повреждений и при необходимости починить и поместить в безопасное положение |
| Киянка резиновая | Проверить киянку на наличие механических повреждений и исправность работы |
| Киянка деревянная | Проверить киянку на наличие механических повреждений и исправность работы и при необходимости починить |
| Шланг | Проверить шланг на наличие механических повреждений и исправность работы и при необходимости починить и поместить в безопасное положение |
| Калькулятор | Проверить калькулятор на исправность работы и при необходимости починить и установить/заменить батарейки |
| Ручка/маркер/карандаш/точилка | Проверить ручку/маркер/карандаш/точилку на исправность работы |

Инструмент и оборудование, запрещенные к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт. Участники могут принимать посильное участие в подготовке оборудования под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.

4.2. Конкурсант не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

Отсутствие или неисправность индивидуальных средств защиты;

Нарушение подготовки рабочего места;

Наличие посторонних предметов.

4.3. Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

5. Требования охраны труда во время выполнения работ

5.1. При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Шлифовальная машинка | Работать в спецодежде, надеть защитные очки, наушники (беруши), респиратор. Пользоваться пылеудаляющим аппаратом. Обращать внимание на наличие посторонних шумов. Быть предельно внимательным и аккуратным. |
| Маятниковый лобзик | Работать в спецодежде, надеть защитные очки и наушники (беруши), пользоваться пылеудаляющим аппаратом (если нет аппарата, то необходимо пользоваться респиратором). Обращать внимание на наличие посторонних шумов. Не подставлять руки под открытые части пилки. Быть предельно внимательным и аккуратным. |
| Аккумуляторная дрель- шуруповѐрт | Работать в спецодежде. Шуруповерт держать крепко, исключив срыв биты с самореза или поломку сверла. Сверла и биты крепить надежно. |
| Линейки | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Угольник | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Циркуль | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Транспортир-угломер | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Малки | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Уровень | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Ножовки ручные | Пользоваться инструментом по назначению, быть предельно аккуратным, не пилить на весу и не подставлять руки под траекторию пиления. |
| Стамески-долота | Пользоваться инструментом по назначению, быть предельно аккуратным, не направлять на себя во время работы. |
| Струбцины | Пользоваться инструментом по назначению, следить за тем, чтобы струбцина не соскочила с зажимаемой детали. |
| Киянка | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Молоток | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Торцовочная пила | Работать в спецодежде, надеть защитные очки и наушники (беруши), пользоваться пылеудаляющим аппаратом. Обращать внимание на наличие посторонних шумов. Быть предельно внимательным и аккуратным. Заготовку прижимать к направляющей линейке плотно, держа руки на безопасном расстоянии от пильного диска. |
| Геодезическое оборудование (оптическое, лазерное) | Не ставить в проходной зоне и местах, где он может быть задет или мешать другим участникам. Если инструмент лазерный, то по необходимости работать в специальных очках, предназначенных для лазера и согласно требованиям к классу излучения, пока он находится во включенном состоянии, на луч не смотреть. Выключать, как только работа с ним заканчивается |
| Геодезическая мерная рейка | Работать с рейкой согласно инструкции |
| Уровень строительный | Во избежание поломки не бросать и сильно не ударять |
| Правило | Во избежание поломки не бросать и сильно не ударять |
| Отвес | Быть аккуратным, чтобы отвес не упал на ногу |
| Рулетка механическая | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать, не бросать и быть предельно аккуратным. |
| Рулетка электронная | Во избежание поломки обращаться аккуратно, не бросать |
| Мерная лента | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Угломер механический | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Угольник | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Транспортир | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать |
| Штангенциркуль | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Нож | Обращаться очень аккуратно во избежание порезов |
| Линейка | Во избежание поломки обращаться аккуратно |
| Стамеска | Обращаться очень аккуратно, не подставлять пальцы под инструмент |
| Струбцины | Во избежание поломки обращаться аккуратно, не подставлять пальцы под зажимы |
| Малка | Во избежание поломки обращаться аккуратно |
| Верстак | Во избежание поломки обращаться аккуратно |
| Ручной рейсмус | Во избежание поломки обращаться аккуратно |
| Ножницы по металлу | Обращаться аккуратно во избежание порезов |
| Ножницы универсальные | Обращаться аккуратно во избежание порезов |
| Садовые ножницы | Обращаться аккуратно во избежание порезов |
| Гвоздодер и клещи | Обращаться аккуратно во избежание повреждения рук |
| Строительный степлер | Обращаться аккуратно во избежание повреждения рук |
| Кусачки | Обращаться аккуратно во избежание повреждения рук |
| Грабли | Обращаться аккуратно, не наступать |
| Лопата | Обращаться аккуратно, чтобы не перерубить провода/трубы и не повредить ноги, также не перенапрягать спину |
| Мотыга | Обращаться аккуратно |
| Метла | Не мести в сторону, где находятся люди |
| Щетка | Не мести в сторону, где находятся люди |
| Колышки | Обращаться аккуратно, вставлять острой стороной вниз, не разбрасывать |
| Трамбовка ручная | Обращаться аккуратно, не подставлять ноги |
| Виброплита | Обращаться аккуратно, не подставлять ноги. Если тяжелая — поднимать вдвоем с участником или техническим экспертом |
| Лейка | Не поднимать слишком тяжелую лейку |
| Ведро | Не поднимать слишком тяжелое ведро |
| Тачка | Обращаться аккуратно, сильно не нагружать во избежания перенапряжения и падения тачки |
| Веревка | Смотреть под ноги, если на площадке растянута веревка, сматывать при ненадобности |
| Шпатель | Обращаться аккуратно |
| Мастерок | Обращаться аккуратно |
| Лопатка | Обращаться аккуратно, чтобы не перерубить провода/трубы |
| Киянка резиновая | Обращаться аккуратно, не подставлять руки |
| Киянка деревянная | Обращаться аккуратно, не подставлять руки |
| Шланг | Обращаться аккуратно, не наступать и не разбрасывать, всегда перекрывать воду при завершении работы |
| Таймер, секундомер | Не бросать во избежание повреждений |
| Калькулятор | Не бросать во избежание повреждений |
| Ручка/маркер/карандаш/точилка | Обращаться аккуратно с острым карандашом, не разбрасывать |
| Пояс или жилет для инструментов | Не разбрасывать |
| Зубило для обработки камня | Обращаться очень аккуратно, надевать защитную маску и наушники при обработке камня, не подставлять руки под инструмент, смотреть, чтобы осколки камней не попадали в других людей |
| Молоток каменщика | Обращаться очень аккуратно, надевать защитную маску и наушники при обработке камня, не подставлять руки под инструмент, смотреть, чтобы осколки камней не попадали в других людей |
| Щипцы/тиски для камней | Обращаться аккуратно, эксплуатировать согласно инструкции и держать крепко, не подставлять ноги под инструмент. При поднятии камня вставать с ровной спиной из положения сидя, перемещая тяжесть на ноги, а не на спину |
| Жгут для поднятия камней | Обращаться аккуратно, эксплуатировать согласно инструкции и держать крепко, не подставлять ноги под инструмент. При поднятии камня вставать с ровной спиной |
| Сабельная пила | Работать в спецодежде, надеть защитные очки и наушники (беруши). Обращать внимание на наличие посторонних шумов. Быть предельно внимательным и аккуратным. Держать руки на безопасном расстоянии от пилки. |
| Станок камнерезный | Работать в спецодежде, надеть защитные очки и наушники (беруши), пользоваться пылеудаляющим аппаратом. Обращать внимание на наличие посторонних шумов. Быть предельно внимательным и аккуратным. Заготовку прижимать к направляющей линейке плотно, держа руки на безопасном расстоянии от пильного диска. |

5.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

-	соблюдать настоящую инструкцию;

-	выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен;

-	быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

-	соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

-	применять необходимое для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления, средства индивидуальной защиты; использовать их при работах, для которых они предназначены;

-	следить за безопасностью на своем рабочем месте; располагать ручной инструмент на верстаке в порядке, исключающем падение инструмента или другую угрозу получения травмы;

-	соблюдать и поддерживать порядок и чистоту в своей рабочей зоне и зоне работы станков;

-	своевременно утилизировать отходы в предназначенные для этого контейнеры;

-	соблюдать правила перемещения в помещении и рабочих зонах;

-	не нарушать границы рабочих зон других участников;

-	пользоваться только установленными проходами.

5.3. 	Участники, работающие с ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности.

Во время работы с применением электроинструмента запрещается: а) натягивать и перегибать шланги и кабели;

б) допускать пересечение шлангов и кабелей электрических машин с электрокабелями, которые находятся под напряжением;

в) передавать электрическую машину другому лицу; г) производить работы с приставных лестниц;

д) оставлять без надзора работающий и включенный электроинструмент.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники;

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения;

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее передвигаться в сторону эвакуационного выхода.

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников Финала, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. После окончания работ каждый конкурсант обязан:

- Применяемый электроинструмент отключить от сети.

- Произвести уборку рабочего места и оборудования. Нельзя производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, для этих целей необходимо использовать щетки, совки и другие приспособления.

- Очистить и убрать инструменты и приспособления в установленное место.

- Снять и очистить средства индивидуальной защиты, убрать их в установленное место.

О замеченных неисправностях и неполадках, возникавших во время работы, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания, доложить Техническому эксперту, отвечающему за техническое состояние оборудования, и Главному эксперту.