КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Мастер лесного дела»

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г.

Республика Марий Эл

(Субъект РФ)

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Мастер лесного дела»	4

1.3. Требования к схеме оценки	6

1.4. Спецификация оценки компетенции	6

1.5. Конкурсное задание	7

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	7

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	8

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	9

2.1. Личный инструмент конкурсанта	9

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	9

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	9

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

| 1. | ФГОС | Федеральный государственный образовательный стандарт |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПС | Профессиональный стандарт |
| 3. | СП | Свод правил |
| 4. | ТК | Требования компетенции |
| 5. | КЗ | Конкурсное задание |
| 6. | ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| 7. | СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| 8. | ОТ и ТБ | Охрана труда и техника безопасности |
| 9. | ИЛ | Инфраструктурный лист |
| 10. | КО | Критерии оценки |
| 11. | ПЗ | План застройки площадки компетенции |
| 12. | ЛИК | Личный инструмент конкурсанта |

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Мастер лесного дела» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «МАСТЕР ЛЕСНОГО ДЕЛА»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные и вспомогательные работы на лесосеке | 4 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: - Виды и правила установки предупреждающих и запрещающих знаков. - Правила чтения технологических карт на лесосечные работы. - Правила и способы прокладки путей отхода, уплотнения снега. - Знаки, указатели и сигналы, используемые на лесосеке. |  |
|  | - Специалист должен уметь: - Устанавливать предупреждающие знаки, срезать кустарник, убирать препятствия. - Прокладывать пути отхода, приземлять подпиленные деревья. - Читать технологические карты, пользоваться тракторной лебедкой и другими приспособлениями. - Оценивать безопасность организации рабочего места. |  |
| 2 | Валка и раскряжевка деревьев | 23 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Способы и приемы валки деревьев бензомоторными пилами (выборочная, сплошная рубка, валка опасных деревьев). - Правила рациональной разделки хлыстов на сортименты. - Устройство, назначение и правила эксплуатации валочных приспособлений (гидроклин, домкрат и т.д.). - Биологические особенности древесных пород. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять валку деревьев различного диаметра и наклона, в том числе на склонах. - Пользоваться бензомоторными пилами и валочными приспособлениями. - Производить разметку и раскряжевку хлыстов. - Разрабатывать ветровально-буреломные лесосеки и горельники. |  |
| 3 | Обрезка сучьев и обработка древесины | 13 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Рациональные приемы обрезки сучьев и вершин деревьев. - Способы обрезки напряженных, толстых и длинных сучьев, капов, наплывов. - Правила подготовки лесосек для механизированного сбора сучьев. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять обрезку сучьев и вершин бензомоторными пилами и сучкорезами. - Спиливать пни заподлицо с землей, заготавливать хворост. - Извлекать пильную шину при ее зажиме, раскряжевывать валежник. - Удалять мешающие валке препятствия. |  |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт инструмента | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Устройство, правила эксплуатации, хранения и транспортировки бензомоторных пил и сучкорезов. - Неисправности инструмента и способы их устранения. - Правила и способы заточки пильных цепей. - Правила приготовления топливной смеси, заправки, обкатки и регулировки инструмента. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Проводить проверку, очистку, смазку и замену пильных цепей. - Определять неисправности и производить текущий ремонт инструмента. - Затачивать зубы пильных цепей, производить обкатку и регулировку. |  |
| 5 | Охрана труда | 14,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении всех видов лесосечных работ, валке деревьев, работе с инструментом и ГСМ. - Требования к применению спецодежды, спецобуви и СИЗ. - Правила проведения обязательных медицинских осмотров. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Применять средства индивидуальной и групповой защиты. - Организовывать безопасное рабочее место. - Соблюдать правила пожарной безопасности при работе с бензомоторным инструментом и ГСМ. |  |
| 6 | Оказание первой помощи пострадавшему | 8,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Основы анатомии и физиологии человека. - Правила и последовательность действий при оказании первой помощи. - Признаки жизнеугрожающих состояний (кровотечение, шок, отсутствие сознания, нарушение дыхания). - Состав и правила использования аптечки первой помощи. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Оценивать обстановку и определять угрозы для себя и пострадавшего. - Вызывать экстренные службы и четко передавать информацию. - Останавливать кровотечение, накладывать повязки и шины. - Проводить сердечно-легочную реанимацию (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). - Придавать пострадавшему безопасное положение. |  |
| 7 | Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в лесном хозяйстве | 8 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Основные типы БПЛА, их назначение и возможности применения в лесном хозяйстве. - Основы воздушного законодательства и правила выполнения полетов БПЛА. - Принципы аэрофотосъемки и виды собираемых данных (фото, видео, мультиспектральная съемка). - Технику безопасности при работе с БПЛА. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Проводить предполетную подготовку и проверку БПЛА. - Управлять БПЛА в ручном и автоматическом режимах для облета территории. - Выполнять базовую обработку полученных аэроданных (просмотр, первичный анализ). - Идентифицировать на снимках основные объекты (гари, ветровалы, очаги вредителей). |  |
| 8 | Бережливое производство и рациональная организация труда | 8 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Требования к рациональной организации труда на рабочем месте. - Требования к качеству выполняемых работ. - Виды брака и способы его предупреждения и устранения. - Основы древесиноведения и лесного товароведения для минимизации потерь. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Рационально выполнять комплекс работ, минимизируя непроизводственные затраты времени и движения. - Контролировать качество работы на каждом этапе, предупреждать брак. - Эффективно складировать и укладывать сортименты, дрова, утилизировать отходы (сжигание сучьев). |  |
| 9 | Работа с документацией и цифровыми технологиями | 6 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: - Правила чтения технологических карт на лесосечные работы. - Правила ведения оперативной связи |  |
|  | Специалист должен уметь: - Читать технологические карты. - Осуществлять оперативное взаимодействие с использованием цифровых технологий и спутниковой навигации. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И |  |
|  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 2 |  |  | 6 | 12 |  |  | 5 |  |  | 23 |
|  | 3 |  |  | 5 |  | 8 |  |  |  |  | 13 |
|  | 4 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3,5 | 2 |  | 14,5 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 8,5 |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |
|  | 8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 8 |
|  | 9 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 10 | 9 | 14,5 | 17 | 9,5 | 10 | 9 | 12 | 9 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Работа с оборудованием | Конкурсант затачивает пильную цепь на заточном станке. Проверяется качество заточки режущих зубьев, проверка и доводка высоты ограничивающих зубьев. Оценивается соблюдение техники безопасности и рекомендаций производителя станка. |
| Б | Подготовка пилы к работе. | Конкурсант выполняет сборку-разборку пильного аппарата бензомоторной пилы с заменой пильной цепи и переворотом пильной шины. Оценивается скорость (норматив 20 секунд) и правильность выполнения операций. |
| В | Валка дерева. | Конкурсант выполняет все элементы валки (подпил, валочный пропил и т.д.) на вертикально установленном отрезке бревна. Оценивается точность выполнения технологических приемов, чистота резов и строгое соблюдение требований техники безопасности. |
| Г | Раскряжевка комбинированным резом | Конкурсант отпиливает по одному диску от двух наклоненных в противоположные стороны бревен, используя комбинированный рез. Оценивается точность реза (перпендикулярность оси ствола, совпадение верхнего и нижнего реза), толщина диска (3-8 см) и соблюдение техники безопасности. |
| Д | Обрезка сучьев | Конкурсант обрезает 30 сучьев, вставленных в оцилиндрованное бревно. Оценивается скорость, качество (отсутствие повреждений ствола, отсутствие "пеньков") и безопасность выполнения работ. |
| Е | Лесное товароведение | Конкурсант проводит измерения лесоматериалов, определяет их объем, выявляет и измеряет пороки древесины, определяет сорт согласно ГОСТ. Оценивается точность измерений, правильность идентификации пороков и верность определения сортамента. |
| Ж | Точная раскряжевка | Конкурсант отпиливает по одному диску от двух бревен, лежащих на щите с опилками, не повреждая настил. Оценивается точность реза (перпендикулярность оси, толщина диска 3-8 см) и сохранность подстилающей поверхности |
| З | Использование БПЛА в лесном хозяйстве | Конкурсант проводит предполетную подготовку, выполняет облет штабеля лесоматериалов на БПЛА, выгружает данные на компьютер и рассчитывает объем штабеля с помощью специализированного ПО (Agisoft Metashape). Оценивается правильность выполнения полета, съемки, обработки данных и точность расчета. |
| И | Оказание первой помощи пострадавшему | Конкурсант демонстрирует навыки оказания первой помощи: при переломе ключицы, открытом переломе голени и проводит сердечно-легочную реанимацию на манекене. Оценивается правильность и последовательность действий, эффективность помощи. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 13.4 ч. (805 минут)

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 9 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 6 модулей, и вариативную часть – 3 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

Количество модулей из вариативной части, выбирается регионом самостоятельно в зависимости от материальных возможностей площадки соревнований и потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный (е) модуль (и) формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом, время на выполнение модуля (ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. (вариатив) Работа с оборудованием

Время на выполнение модуля - 150 минут, (в том числе подготовительная работа - 60 минут, выполнение задания - 45 минут, измерение (подсчет) результатов выполнения - 30 минут, уборка рабочего места - 15 минут).

Задания: Конкурсанту предоставляются пильная цепь, которую он должен заточить на электрическом заточном станке. Шаг цепи 3/8, количество звеньев 66 шт.

После заточки режущих зубьев необходимо проверить высоту ограничивающих зубьев и, при необходимости, довести ее до необходимой величины.

При выполнении задания Конкурсант должен неукоснительно соблюдать требования правил техники безопасности и рекомендации изготовителя заточного станка.

Модуль Б. (инвариант) Подготовка пилы к работе

Время на выполнение модуля - 50 минут, (в том числе подготовительная работа - 15 минут, выполнение задания - 1 минута, измерение (подсчет) результатов - 25 минут, уборка рабочего места - 9 минут).

Задания: Конкурсанту необходимо разобрать и собрать пильный аппарат бензомоторной пилы. При этом необходимо заменить пильную цепь и перевернуть пильную шину.

Модуль В. (инвариант) Валка дерева

Время на выполнение модуля - 90 минут, в том числе подготовительная работа - 30 минут, выполнение задания - 5 минут, измерение (подсчет) результатов - 30 минут, уборка рабочего места - 25 минут).

Задания: Конкурсант должен в течение, соблюдая требования правил техники безопасности, выполнить все элементы валки дерева на вертикально установленном отрезке бревна.

Модуль Г. (инвариант) Раскряжевка комбинированным резом

Время на выполнение модуля - 60 минут, (в том числе подготовительная работа - 25 минут, выполнение задания - 2 минуты, измерение (подсчет) результатов - 25 минут, уборка рабочего места - 8 минут).

Задания: На площадке на «козлах» устанавливаются два бревна с уклоном 7 градусов относительно горизонта с наклоном в противоположные стороны. Конкурсант, соблюдая требования правил техники безопасности, должен отпилить от каждого ствола по одному диску толщиной от 3 до 8 сантиметров применив комбинированный рез. Резы должны быть перпендикулярны оси ствола. Нижний и верхний рез должны совпасть.

Модуль Д. (инвариант) Обрезка сучьев

Время на выполнение модуля - 60 минута (в том числе подготовительная работа - 20 минут, выполнение задания - 1 минута, измерение (подсчет) результатов - 19 минут, уборка рабочего места - 20 минут).

Задания: На двух опорах устанавливается оцилиндрованное бревно таким образом, чтобы верхняя плоскость бревна была на уровне 60 сантиметров от земли. В бревно вставлены сучья хвойной породы диаметром 30 мм в количестве 30 штук. Конкурсант должен как можно быстрее обрезать все сучья, не повредив ствол и не оставив «пеньков».

Модуль Е. (вариатив) Лесное товароведение

Время на выполнение модуля - 60 минут, (в том числе подготовительная работа - 15 минут, выполнение задания - 15 минут, измерение (подсчет) результатов выполнения - 15 минут, уборка рабочего места - 15 минут).

Задания: Конкурсант должен, соблюдая требования действующих государственных стандартов и правил техники безопасности, произвести измерение лесоматериалов, определить их средний диаметр, длину, объем, определить породу, выявить категорию древесины (деловая или дровяная).

На работы по обследованию и измерению лесоматериалов и пороков отводится 15 минут, на работу с таблицами и заполнение ведомости отводится 15 минут.

Модуль Ж. (инвариант) Точная раскряжевка

Время на выполнение модуля - 60 минут, (в том числе подготовительная работа - 20 минут, выполнение задания - 2 минута, измерение (подсчет) результатов - 18 минут, уборка рабочего места - 20 минут).

Задания: На площадке на щиты укладываются два бревна. На щит укладываются опилки толщиной 3 см. Конкурсант, соблюдая требования правил техники безопасности, должен отпилить по одному диску толщиной от 3 до 8 сантиметров от каждого из двух бревен, не повредив настил, на котором лежит бревно. Рез должен быть перпендикулярен продольной оси бревна.

Модуль З. (инвариант) Использование БПЛА в лесном хозяйстве.

Время на выполнение модуля - 150 минут, (в том числе подготовительная работа - 60 минут, выполнение задания - 45 минут, измерение (подсчет) результатов выполнения - 30 минут, уборка рабочего места - 15 минут).

Задания: На площадке уложен штабель круглых лесоматериалов длиной 3 метра. Конкурсант должен в течении определенного времени, соблюдая требования правил техники безопасности, произвести облет штабеля на БПЛА, проведя съемку, выгрузить данные из памяти БПЛА на компьютер и сделать расчет объема пиломатериалов при помощи специализированного программного обеспечения.

Заходить на конкурсную площадку и приступать к выполнению задания можно только с разрешения Эксперта. Конкурсант и БПЛА должны находиться на расстоянии не менее десяти метров от штабеля.

По команде «Старт» Конкурсант производит запуск БПЛА, производит облет штабеля и сажает беспилотник в отведенном для этого месте. После чего происходит выгрузка материалов и расчет объема.

Модуль И. (вариатив) Оказание первой помощи пострадавшему

Время на выполнение модуля - 35 минут, (в том числе подготовительная работа - 10 минут, выполнение задания - 10 минута, измерение (подсчет) результатов - 10 минут, уборка рабочего места - 5 минут).

Задания: Конкурсант должен оказать первую помощь пострадавшему при переломе ключицы, при открытом переломе голени и произвести сердечно-легочную реанимацию. Сердечно-легочная реанимация выполняется на манекене.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенция подразумевает использование моторных инструментов, БПЛА и крупногабаритных материалов. Размещении площадки на открытом воздухе. Она должна быть ровной и может быть грунтовой или с твердым покрытием, обязательно по периметру обозначается сигнальной (яркой) лентой.

Учитывая особую опасность при работе с бензомоторной пилой и БПЛА, все участники должны быть одеты в специальную форму одежды, обязательно использовать индивидуальные средства защиты головы, рук, ног, органов слуха и глаз.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Участник может привезти с собой бензопилу с необходимыми комплектующими, а также инструмент и приспособления для обслуживания режущей гарнитуры бензопилы. При невозможности привести оборудование (бензопила), организатор обеспечивает бензомоторными пилами участников:

- Бензопила мощностью не более 4,5 кВт

- БПЛА: DJI mini 3-4-5 pro

- ПО:Agisoft Metashape

- одна пильная шина длиной 45 см;

- одна пильная шина длиной 37 см;

- одна пильная шина длиной 40 см;

- одна пильная цепь для шины 40 см;

- две пильных цепи для шины 45 см;

- одна пильная цепь для шины 37 см;

- одна валочная лопатка (валочные клинья);

- один комбинированный ключ;

- один плоский напильник;

- одна ручка для плоского напильника;

- один круглый напильник;

- одна ручка для круглого напильника;

- одна державка для круглого напильника;

- один шаблон для заточки;

- одни защитные очки;

- одна каска защитная с защитой органов слуха и глаз;

- один комбинезон с защитой от порезания;

- одна куртка защитная с сигнальными вставками;

- одна пара обуви с защитой от порезания;

- одна пара перчаток защитных;

- один ремень для комбинированного чехла;

- один комбинированный чехол.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Применяемый на площадке инструмент должен быть заводского исполнения. Запрещается использовать инструменты, имеющие доработки и нестандартную маркировку. Запрещается применять электронные и световые целеуказатели. При выполнении модулей «Валка дерева», «Комбинированная раскряжевка», «Точная раскряжевка» запрещается использовать измерительные приборы и инструменты, а также сотовые телефоны, смартфоны и другие электронные устройства связи.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Приложение 5.  Подготовка площадки