Инструкция по охране труда

«Мастер лесного дела»

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г.

Республика Марий Эл

(Субъект РФ)

2026 г.

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	3

4. Требования охраны труда перед началом работы	6

5. Требования охраны труда во время работы	7

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	9

7. Требования охраны труда по окончании работы	10

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г. (далее Чемпионата).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г. компетенции «Мастер лесного дела».

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. Профессиональный стандарт «Вальщик леса», утвержденный приказом Минтруда России от 14.09.2022 N 535н.

2.1.3. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ.

2.1.4. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации", статья 265 (запрет на труд лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда).

2.1.5. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки зания требований охраны труда".

3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Мастер лесного дела» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии Вальщик леса, Лесоруб, ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации бензомоторных пил, сучкорезов, заточного оборудования и БПЛА.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.2.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.2.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья.

3.2.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

Повышенный уровень шума и вибрации от бензомоторных пил;

Острые кромки, заусенцы и шероховатости на обрабатываемых лесоматериалах, инструменте и оборудовании;

Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны (выхлопные газы, пары ГСМ);

Осколки древесины и металла при работе инструментом;

Опасность поражения электрическим током (при работе с заточным станком);

Падающие деревья (макеты), сортименты, инструмент;

Физические и нервно-психические перегрузки;

Возможность получения травм при работе с БПЛА (вращающиеся лопасти).

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты:

Защитная каска;

Защитные очки или щиток;

Средства защиты органов слуха (наушники, беруши);

Сигнальный жилет или куртка со световозвращающими элементами;

Защитные брюки с защитой от порезания (для работы с бензопилой);

Защитные сапоги или ботинки с защитным подноском и нескользящей подошвой;

Прочные защитные перчатки.

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинский пункт.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

- Надеть положенную по нормам спецодежду, спецобувь и другие СИЗ.

- Получить задание у эксперта и пройти дополнительный инструктаж при необходимости.

- Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все посторонние предметы.

- Проверить исправность инструмента, оборудования и приспособлений (бензопилы, сучкорезов, заточного станка, БПЛА).

- Убедиться в наличии и исправности ограждений, защитных устройств.

- Проверить достаточность освещения рабочего места.

- Убедиться в наличии средств пожаротушения и аптечки первой помощи.

4.2. Конкурсант не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

- Неисправности инструмента, оборудования или СИЗ (трещины в корпусе пилы, повреждение электропроводки, неработающий тормоз цепи пилы, повреждение СИЗ).

- Отсутствии или неисправности ограждений и защитных устройств.

- Недостаточной освещенности рабочего места.

- Загромождении рабочего места и проходов.

- Отсутствии средств пожаротушения и аптечки первой помощи в зоне видимости.

4.3. Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

5. Требования охраны труда во время выполнения работ

5.1. При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

5.2. При работе с бензомоторными пилами и сучкорезами:

- Прочно удерживать пилу обеими руками, обхватывая пальцами рукоятки.

- Прочно стоять на ногах, сохраняя устойчивое положение.

- Следить, чтобы пильная шина не касалась земли, металла или других твердых предметов.

- Включать пилу только после того, как она займет устойчивое рабочее положение.

- Не работать пилой выше уровня плеч.

- Не переносить включенную пилу с одного места на другое.

- Заправлять пилу топливной смесью и маслом только при выключенном двигателе, в специально отведенном месте, не допуская пролива ГСМ.

- Немедленно останавливать пилу при возникновении сильной вибрации или постороннего шума.

5.3. При работе на заточном станке (Модуль А):

- Работать только при исправном и заземленном станке и наличии защитного кожуха.

- Использовать защитные очки для предотвращения попадания искр и абразивной пыли в глаза.

- Не прилагать чрезмерных усилий при заточке цепи.

- Не работать в перчатках, которые могут быть захвачены вращающимися частями.

5.4. При работе с БПЛА (Модуль З):

- Производить запуск, полет и посадку БПЛА только в строго отведенной зоне.

- Убедиться в отсутствии людей в радиусе не менее 10 метров от взлетно-посадочной площадки и траектории полета.

- Не производить полеты при неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер, дождь, снегопад).

- Строго следовать инструкции по эксплуатации БПЛА.

- Не касаться вращающихся лопастей пропеллеров.

5.5. Во время работы запрещается:

- Оставлять без присмотра работающий инструмент.

- Работать неисправным инструментом.

- Направлять пилу в сторону себя или других людей.

- Выполнять работу в состоянии утомления или плохого самочувствия.

- Курить и пользоваться открытым огнем вблизи заправки и хранения ГСМ.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

- Немедленно остановить работу.

- Отключить источник питания оборудования (если применимо).

- Сообщить о возгорании главному эксперту и в пожарную охрану по телефону 101 или 112.

- Приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушитель), если это не сопряжено с риском для жизни.

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.4. При получении травмы (порез, ушиб) немедленно сообщить эксперту и обратиться в медицинский пункт.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников Финала, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. После окончания работ каждый конкурсант обязан:

- Привести в порядок рабочее место: убрать опилки, обрезки древесины, протереть инструмент.

- Отключить от сети электрооборудование (заточный станок).

- Остановить двигатель бензопилы, произвести ее наружный осмотр, очистку от загрязнений.

- Разместить инструмент и оборудование в отведенных для хранения местах.

- Снять спецодежду, спецобувь и другие СИЗ и убрать их в установленное место.

- Сообщить эксперту о всех замечаниях, возникших в процессе работы.

- Тщательно вымыть руки с мылом.

| Приложение № 1 Таблица № 1 "Использование средств защиты" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Виды работ | Необходимость в спецодежде, СИЗ |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | Спец. одежда | Защитная сетка | Перчатки | Защитный шлем с наушниками |  |
| 1 | Модуль А | Работа с оборудованием | Да | Да | Нет | Да |  |
| 2 | Модуль Б | Подготовка пилы к работе. | Да | Нет | Нет | Нет |  |
| 3 | Модуль В | Валка дерева. | Да | Да | Да | Да |  |
| 4 | Модуль Г | Раскряжевка комбинированным резом | Да | Да | Да | Да |  |
| 5 | Модуль Д | Обрезка сучьев | Да | Да | Да | Да |  |
| 6 | Модуль Е | Лесное товароведение | Да | Нет | Нет | Нет |  |
| 7 | Модуль Ж | Точная раскряжевка | Да | Да | Да | Да |  |
| 8 | Модуль З | Использование БПЛА в лесном хозяйстве | Нет | Нет | Нет | Нет |  |
| 9 | Модуль И | Оказание первой помощи пострадавшему | Да | Нет | Нет | Нет |  |
| Конкурсант не имеющий СИЗ и спец одежды к работе не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |