Карточка – задание №1.

к  выполняемой работе.

1.Назовите толщину горизонтального шва.

2.Перечислите виды  неполномерных кирпичей.

3. Дополните фразу  « Штраба -  это  ....»

Карточка – задание №2.

к выполняемой работе.

1.  Назовите толщину стены в 2,0 кирпича в  мм.

2. Ответьте,   на сколько отступя от края расстилают раствор     для кладки  наружной версты.

3.  Назовите размер модульного  силикатного кирпича.

Карточка – задание №3.

к выполняемой  работе.

1.  Назовите толщину растворной постели для верст.

2. Назовите толщину вертикального шва  в   мм.

3. Перечислите грани кирпича.

Карточка – задание №4 -

к выполняемой работе.

1.Перечислите приемы укладки кирпича.

2. Назовите  размер одинарного глиняного кирпича.

3. Перечислите  швы кладки.

Карточка – задание №5

к  выполняемой  работе.

1.  Назовите толщину стены в 2,5 кирпича в   мм.

2.Перечислите рабочие инструменты каменщика?

3.  Перечислите виды неполномерных кирпичей?

Карточка – задание №6

к выполняемой работе.

1. Назовите толщину стены в 1,5 кирпича в   мм.

2. Назовите  временный перерыв в кладке.

3.Перечислите инструменты для расстилания раствора.

.

ЭТАЛОНЫ

Карточка – задание №1.

- 10 -12

- трехчетвертка); ½ (половинка); ¼ (четвертка)

- временный перерыв в кладке.

Карточка – задание №2.

- 510мм

- 10-15мм

- 250х 120х88

Карточка – задание №3.

1.20 -25мм.

2. 8-10мм

3.Тычок,      постель, ложок.

Карточка – задание №4

- Вприжим, вприсык,  вприсык с подрезкой раствора, вполуприсык.

- 250х120х65.

- Горизонтальный шов, вертикальный шов, вертикально продольный, вертикально поперечный.

Карточка – задание №5

- 640мм

- Растворная лопата, кельма, молоток - кирочка, расшивка.

- трехчетвертка); ½ (половинка); ¼ (четвертка)

Карточка – задание №6.

1.380мм.

2. Штраба

3.Растворная лопата, кельма.

Карточка задание №1

Выложить  столб размером 2,0х2,5 кирпича.

Карточка задание №2

Выложить  столб  размером 2,0 х2.0 кирпича.

Карточка задание №3

Выложить простенок с четвертями размером 1.5 ×4,0  кирпича

Карточка задание №4

Выложить простенок с четвертями размером     2,0×4,0  кирпича.

Карточка задание №5

Выложить простенок с четвертями         размером                   1,5×4,5  кирпича

Карточка задание №6

Выложить столб размером 1,5х 2,0 кирпича