Рассмотрено на цикловой                                          Утверждаю зам. директора

методической комиссии                                             по УПР            Данилов В.Р

протокол №

председатель:              (И.В. Отмахова)

Вариант 1

Задание 1. Заполните таблицу: Оштукатуривание колонн.

| Наименование операций | Технология выполнения | Технические требования | инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка поверхности |  |  |  |
| Установка правил |  |  |  |
| Нанесение обрызга |  |  |  |
| Нанесение грунта |  |  |  |
| Разравнивание |  |  |  |
| Нанесение накрывки |  |  |  |
| Затирка Снятие правил |  |  |  |
| Натирка усенка |  |  |  |
| Снятие фаски |  |  |  |

Задание 2. Укажите цифрами технологическую последовательность операций при выполнении улучшенной штукатурки.

Подготовка поверхности

Нанесение грунта

Затирка

Нанесение обрызга

Разравнивание раствора

Нанесение накрывки

Просеивание раствора для накрывочного слоя.

Задание 3. Ответе на вопрос.

1.Как подготавливаются деревянные поверхности под оштукатуривание?

2.Чем отличается набрасывание раствора ковшом и штукатурной лопаткой?

Задание 4. Выберите правильный ответ

1.Масляные и жировые пятна удаляют:

А) из-за того что раствор не сцепляется с поверхностью.

Б) из-за того что эти пятна в дальнейшем проступают на поверхность.

В) из-за того что штукатурка долго сохнет.

2.Раствор для накрывочного слоя приготовляют:

А) жидким

Б) густым

В) нормальным.

3.От чего зависит ровность получаемой штукатурки.

А) от нажима инструмента на поверхность

Б) от использования контрольно-измерительных инструментов

В) от квалификации рабочего

4.Толщина улучшенной штукатурки:

А) 12 см.

Б) 15 см.

В) 25 см.

Задание 5. К началу фраз расположенных в левой стороне подберите ответ в правой стороне.

Два способа разравнивания                             слева - направо справа – налево

раствора...............................

…………………………………..

Два способа набрасывания раствора              по вертикали    по горизонтали

…………………………………………

Два способа затирки……………..                    вкруговую      вразгонку.

Задание 6. Продолжите определение.

Раствором называется смесь……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Вариант 2

Задание 1. Заполните таблицу: Оштукатуривание оконных откосов.

| № | Наименование операций | Технология выполнения | Технические требования | инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка поверхности |  |  |  |
| 2 | Навешивание правил |  |  |  |
| 3 | Нанесение обрызга |  |  |  |
| 4 | Нанесение грунта |  |  |  |
| 5 | Разравнивание малкой |  |  |  |
| 6 | Нанесение накрывки |  |  |  |
| 7 | затирка |  |  |  |
| 8 | Снятие правил |  |  |  |
| 9 | Натирка усенка |  |  |  |
| 10 | Снятие фаски |  |  |  |

Задание 2. Укажите цифрами технологическую последовательность операций при выполнении высококачественной штукатурки.

Подготовка поверхностей

Нанесение обрызга

Устройство марок и маяков

Разравнивание раствора

Нанесение грунта

Нанесение накрывки

Затирка

Провешивание поверхности

Задание 3. Ответить на вопросы.

1.Как подготовить кирпичные поверхности под оштукатуривание. Какие инструменты применяются при подготовке поверхностей?

2.Рассказать технологию набрасывания раствора с помощью лопатки с сокла.

Задание 4. Выбрать правильный ответ.

1.Раствор называется жирным

А) количество вяжущего меньше чем заполнителя

Б) количество вяжущего больше чем заполнителя

В) вяжущее и заполнитель применяется в равных количествах.

2.Усенки и лузги натирают:

А) фасонными полутерками

Б) малками

В) усенчатыми и лузговыми полутерками.

3.На шлакобетонных и бетонных поверхностях раствор плохо сцепляется:

А) из-за отсутствия насечки

Б) из-за плохо смоченной поверхности

В) из-за того что перегородки простояли более года.

4.Погружение стандартного конуса для накрывки:

А) 10-12 см.

Б)  7-8см.

В)  15-20см.

Задание5. К началу фраз расположенных в левой стороне подберите ответ в правой стороне.

При выполнении броска раствора с

помощью лопатки                                                раствор

работает не вся рука                                             выплескивается и рассеивается

………………………………………

Во время набрасывания ковш

вывертывают……………………                         только кисть руки

Подвижность раствора определяют …..              стандартным конусом

…………………………………………..

Задание6. Продолжите определение.

Штукатурка – это отделочный слой…………………………………………….